- 第五届晋城职业技能大赛暨

- 第七届职工职业技能大赛

支护锚喷工项目

技

术

文

件

晋城职业技能大赛组委会

2025年7月

目 录

一、技术描述

（一）项目概要

（二）基本知识与能力要求

二、试题与评判标准

（一）竞赛试题...................................................................................................................................

（二）比赛时间及试题具体内容.....................................................................................................

（三）竞赛评判标准..........................................................................................................................

1、竞赛试题配分......................................................................................................................

2、评判方法...............................................................................................................................

3、评分标准...............................................................................................................................

4、成绩并列

三、竞赛细则

（一）竞赛时间安排..........................................................................................................................

（二）裁判员分组和职责..................................................................................................................

（三）竞赛实施细则..........................................................................................................................

1、赛前准备...............................................................................................................................

2、竞赛实施...............................................................................................................................

3、技术违规处理......................................................................................................................

4、问题或争议处理.................................................................................................................

四、竞赛场地、设施设备等安排

（一）赛场规格要求........................................................................................................................

（二）场地设施.................................................................................................................................

1、场地设施设备清单...............................................................................................................

2、材料单（每个选手必须配备）.......................................................................................

3、赛场禁止自带使用的设备、工具和材料.........................................................................

五、健康、安全和环保要求	...

（一）赛场预案.................................................................................................................................

（二）赛项安全.................................................................................................................................

（三）绿色环保要求........................................................................................................................

附件：

# 一、技术描述

## （一）项目概要

支护锚喷工项目为煤矿井下实操竞赛工种，需要在煤矿井下完成竞赛。是指通过操作气动锚杆钻机，每位选手打注3根锚杆（在原支护空隙处，打设A、B、C三根锚杆）的竞赛项目。包括1根顶角锚杆（锚杆A）和2根顶板垂直锚杆（锚杆B、锚杆C）。顶角锚杆与顶板垂直方向成20度夹角，顶角锚杆螺帽中心距巷帮0.2米（孔距现场巷帮所设基准线距离），锚杆呈L型布置，间排距为1×1米。比赛中对选手的技能要求主要包括：操作前准备工作；操作工作；安装质量和收尾工作。

## （二）基本知识与能力要求

| 相关要求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 工作组织和管理 |
| 基本知识 | -健康和安全法规、义务和文件 |
| 工作能力 | -制定竞赛安全技术措施和支护锚喷工操作规程 |
| 2 | 选手基本能力 |
| 基本知识 | -掌握职业卫生规定 -掌握支护锚喷工操作流程 |
| 工作能力 | -遵守相关法律法规、制度、操作规程，正确使用与维护职业病危害防护设备及个人防护用品 -学习竞赛安全技术措施，掌握气动锚杆钻机操作流程，严禁违章作业 |

# 二、试题与评判标准

## （一）竞赛试题

竞赛理论考试题型分为判断题、单选题、多选题，参考煤炭行业特有工种职业技能鉴定培训教材《锚喷工》、《煤矿安全规程》、《煤矿巷道锚杆支护技术规范》和《山西省煤矿顶板安全管理规定》等文件进行编制，试题将于赛前以电子版方式进行公布。

## （二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排：2025年8月底前完成，理论考试时间为90分钟。

2.试题：判断题、单选题、多选题。

## （三）竞赛评判标准

1、竞赛试题配分

- 总成绩由理论考试成绩和实际操作成绩两部分组成。其中，理论考试成绩占30%，实际操作成绩占70%。

- 2、评判方法：

理论考试采用统一题库随机抽题上机考试。实际操作考试包括操作前准备、操作、安装质量、收尾、时间和其他等项目。

3、评分标准

支护锚喷工项目比赛采用操作前准备、操作、安装质量、收尾、时间和其他五部分进行评分。

分为4组，每组3名裁判员（分别为甲、乙、丙），其中裁判员甲记录选手的比赛总用时（不包括操作前准备时间），裁判员乙记录操作前准备时间（限时7分钟）、搅拌和等待时间。比赛期间， 甲、乙2名裁判员各自对选手操作前准备、操作、收尾等三个项目进行评分（不包括锚杆安装质量分、时间分），每名选手比赛结束后，2名裁判将各自的评分表交至裁判员丙，由裁判员丙负责汇总成绩（合并同类型问题）、找裁判长、选手签字，有问题的与裁判长协调沟通。所有选手比赛结束后，由裁判员组织集中检测锚杆的安装质量，按用时排名计算时间得分。

3.1 操作前准备分

| 项目 | 考核内容、评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| 操作前准备 | （向裁判员报告竞赛开始） 1.作业地点安全确认：瓦斯检查、敲帮问顶、支护完好检查。 2.检查锚杆支护材料、工具的规格、数量、质量是否符合要求（目测），并将锚杆组件组装好。 3.检查打眼及安装的工具是否完好。 4.检查钻机油壶油位情况。 5.检查锚杆钻机的完好情况，并进行试运转。 6.按规定标定眼位（只可目测，不可借助任何测量工具）。 所有检查项目应有明显过程并向裁判逐项报告检查结果，每缺一项扣2分，该项扣完为止。 | 10分 |

3.2 操作分

| 项目 | 考核内容、评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 1.锚固剂的型号、数量、安装顺序按规定执行，否则扣2分/项。 2.按规定进行搅拌（搅拌时间15-30秒），搅拌时间提前、搅拌过程不连续、搅拌时间不够、等待锚固剂凝固时间不够（不退钻，等待时间至少1分钟以上）等，每项扣1分/次。 3.钻杆要钻头向下放在底板上，否则扣1分/次。 4.操作中严禁挤压风水管线，否则扣1分/次。 5.坚持打一个孔安装一根锚杆，否则扣5分/次。 | 20分 |

3.3 安装质量分

| 项目 | 考核内容、评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| 安装质量 | 1.锚杆安装：安装牢固，托盘紧贴岩面，托盘方向一致，否则扣2分/处。 2.锚固力（190KN）：最低不小于设计值，否则扣5分/处；因外露不足导致无法检测锚固力的视为锚固力不合格，扣5分/处。 3.预紧力矩（400 N·m）：最低不小于设计值，否则扣5分/处。 4.锚杆间排距：允许偏差±50mm，超标扣1分/20mm。 5.锚杆角度：允许偏差±3度，超标扣1分/1度，本项单根锚杆扣分上限为10分。 6.锚杆外露：螺帽外允许外露10-50mm，超标扣1分/10mm。 7.凡无法完成正常安装过程的锚杆视为失效锚杆，扣15分/根。 | 50分 |

3.4 收尾分

| 项目 | 考核内容、评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| 收尾 | 1.停机顺序：与启动顺序相反；否则扣1分/项。 2.施工完毕后，钻机及工具回收到指定地点，摆放规范，否则扣1分/项。 （向裁判员报告竞赛结束） | 5分 |

3.5 时间分

| 项目 | 考核内容、评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 用时最短的选手时间项得分15分，其它选手按计时排名，时间项得分依次递减0.2分。选手应在40分钟内完成全部竞赛内容，否则由裁判终止比赛，未完成竞赛内容每少安装一套锚杆扣总分30分。 | 15分 |

3.6 其他分

| 项目 | 考核内容、评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 选手在操作过程中，不得有“三违”现象发生，否则一次扣5分。选手应根据要求文明作业，不得有干扰裁判、损坏设备和其它危及现场安全等行为，否则视情节轻重，裁判员有权对其警告、扣分直至取消其比赛资格，由裁判组共同协商。其他未尽事宜由裁判组共同商定。 | － |

4.成绩并列：总成绩由理论考试成绩和实际操作成绩两部分组成。其中，理论考试成绩占30%，实际操作成绩占70%。若总分相同，实际操作成绩高者名次优先;若实际操作成绩也相同，以理论考试完成时间少者名次优先。

# 三、竞赛细则

## （一）竞赛时间安排

1.竞赛时间：每名选手实际操作总用时不得超过40分钟。

2.操作顺序：操作前准备→操作→安装→收尾。

3.场次安排：每天比赛2场，比赛日为2天。

## （二）裁判员分组和职责

本次竞赛设立裁判组，由1名裁判长，若干裁判员组成。

1．裁判长

裁判长按照本项目技术文件，对裁判员进行培训和工作分工，带领裁判员对本项目比赛设备设施和现场布置情况进行检验；组织选手进行安全培训并熟悉赛场及设备，保障所有选手在比赛前掌握必备的安全知识和安全操作规范；比赛期间组织裁判员执裁，并按照相关要求和程序，处理项目内出现的问题；组织统计、汇总并及时录入大赛成绩等工作；赛后组织开展技术点评。裁判长应公平公正组织执裁工作，不参与评分。

2．裁判员

裁判员应服从本项目裁判长的工作安排，诚实、客观和公正执裁。

根据裁判员的相关工作经验以及赛前培训的情况，裁判员分成多个小组：

评判组：负责对选手操作前准备、操作、收尾等三个项目进行评分。并负责竞赛试件成绩评定、汇总工作。

检测组：负责检测锚杆的安装质量。

保密组：按照竞赛规则负责竞赛有关程序的保密工作。

时间记录组：负责记录每位选手的实际工作时间。

## （三）竞赛实施细则

1.赛前准备

1)参赛选手应严格按照规定时间报到，凭竞赛参赛证或身份证进入考场。

2)参赛选手不得携带表5中禁止使用的设备、工具和材料进入考场。

3)进入考场后，参赛选手应按照抽签单进入指定区域，并检查下列事项：

（1）作业地点安全确认：瓦斯检查、敲帮问顶、支护完好检查。

（2）检查锚杆支护材料、工具的规格、数量、质量是否符合要求（目测）。

（3）检查打眼及安装的工具是否完好。

（4）检查钻机油壶油位情况。

（5）检查锚杆钻机的完好情况。

4)参赛选手应准时报到，迟到30分钟以上时，将按自动弃权处理，不得入场进行比赛。

5)参赛选手比赛中间可以吃饭、休息、饮水、上洗手间，但其耗时一律计入竞赛时间。

6)监考裁判发出开始竞赛的时间信号后，参赛选手方可进行操作。

7)竞赛期间，参赛选手应严格按照劳动保护规定穿戴工作服、工作鞋等劳保防护用品，并严格遵守安全操作规程，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。

8)参赛选手必须独立完成所有项目，除征得裁判长许可，否则严禁与其他选手、与会人员和本单位裁判员交流接触。

9)参赛选手不得在试件上作任何标记。

10)竞赛期间，参赛选手应爱护赛场设备，不得人为损坏设备，停止操作时，应关风关水。

11)竞赛期间，参赛选手遇有问题应向监考裁判举手示意，由监考裁判负责处理。

11)操作完毕，参赛选手应及时退场，并在竞赛监考记录表上签字确认，依次有序地离开赛场。

2.竞赛实施

1)在竞赛过程中，选手应遵守安全操作规程，接受裁判员的监督和警示，确保参赛选手人身安全及设备安全。

2)竞赛过程中严禁交头接耳，各参赛选手间不能走动、交谈。

3)由裁判长统一告知选手比赛规则、时间和流程后，裁判长宣布比赛正式开始并计时。比赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在操作时间内。

4)选手进入赛场后，不得擅自离开赛场，因病或其他原因离开赛场或终止比赛，应向裁判示意，须经赛场裁判长同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

5)因参赛选手个人误操作造成人身安全事故或设备故障时，裁判长有权中止选手竞赛。如非参赛选手个人因素出现的设备或工具故障无法继续竞赛时，参赛选手可提出更换设备或工具的要求，裁判长同意并更换后，参赛选手可继续参加竞赛，并给参赛选手补足所耽误的竞赛时间。

6)参赛选手如提前结束竞赛，应举手向裁判员报告，竞赛结束时间由裁判员进行记录。参赛选手结束竞赛后不得再进行任何操作，离场后也不得再进入赛场。

7)裁判长在竞赛结束前20分钟、10分钟进行竞赛剩余时间提醒。裁判长发布竞赛结束指令后，未完成任务的参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间，并按要求清理赛位。

3.技术违规处理

1)不得携带其他未经组委会认可的设备、工具等参赛，不听劝告的取消比赛资格。

2）由于选手操作不当，造成设备损坏的，取消比赛资格。

3)选手在操作过程中，不得有“三违”现象发生，否则一次扣5分。

4)选手应在40分钟内完成全部竞赛内容，否则由裁判终止比赛，未完成竞赛内容每少安装一套锚杆扣总分30分。

5)选手不得在任何竞赛区域、位置作任何涉嫌作弊的标记。如比赛开始前发现有明显痕迹，可上报裁判员进行处理，严重者可按作弊处理。

6)扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣 5～10 分，情况严重者取消比赛资格。

4.问题或争议处理

参赛选手、裁判员发现竞赛过程中存在问题或争议，应向裁判长反映。裁判长依据相关规定处理或组织比赛现场裁判员研究解决。处理意见需比赛现场全体裁判员表决的，须获全体裁判员半数以上通过。最终处理意见应及时告知意见反映人，并填写《问题或争议处理记录表》。

# 四、竞赛场地、设施设备等安排

## （一）赛场规格要求

1.竞赛场地分四组同时进行，每组悬挂锚杆编号牌。

2.每组应配备：气动锚杆钻机、气扳机、锚杆、托盘、钻杆、锚固剂、钻头、套筒、连接套、连接器、喷漆、安全带、活动扳手等。

3.竞赛场地内应配备便于竞赛选手操作的操作平台。

4.竞赛场地内必须有良好地通风、照明、消防设施，场地保持干净整洁严禁堆放杂物，安全通道畅通。

5.竞赛现场应配备相关的工作人员以及设备维修人员、电器维护人员、安全人员等。

6.竞赛现场应提供一处与竞赛场地隔离的较为安静的评分场所进行打分。

7.按照大赛文件的要求准备裁判人员使用的检测工具仪器及办公用具。

## （二）场地设施

1、场地设施设备清单

支护锚喷工项目赛场提供设施设备清单表

| 设备编号 | 场地设施清单设备类型 | 名称 | 需求规格描述 | 应用区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施设备 | 气动锚杆钻机 | MQT-120/2.8 | 操作区 | 每选手2台 |
| 2 |  | 气扳机 | JQHS-1500 |  | 每选手2台 |
| 3 |  | 锚杆拉力计 | LDZ400 |  |  |
| 4 |  | 力矩扳手 | JSHS-760 |  |  |
| 5 |  | 锚杆角度仪 | MJY-22 |  |  |
| 1 | 公共通用类 | 饮水机 | 冷热水 | 选手 侯赛区 |  |
| 2 |  | 多功能担架 | 卷式 特殊复合材料 耐显 -20℃-45℃ | 选手 侯赛区 |  |
| 3 |  | 急救箱 | 长45cm宽27cm高27cm | 选手 侯赛区 |  |

2、材料单

支护锚喷工项目选手材料清单表

| 序号 | 名称 | 技术规格（备注） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻杆 | B19*1500/B19*1000 | 5根/选手 |
| 2 | 螺纹钢锚杆 | MSGLW500-22*2000 | 3套/选手 |
| 3 | 钻头 | φ30mm双翼 | 5个/选手 |
| 4 | 锚杆搅拌器 | M24*500 | 5个/选手 |
| 5 | 强力套筒 | M24 | 5个/选手 |
| 6 | 钻杆连接器 | φ22mm | 5个/选手 |
| 7 | 钻头连接套 | φ22mm | 5个/选手 |
| 8 | 安全带 | 双背三点式小勾单绳 2米 GB 6095 | 1根/选手 |
| 9 | 喷漆 | 白 400ml/瓶 | 1瓶/选手 |
| 10 | 活动扳手 | 公制 47205 12″ 铬钒钢 | 1付/选手 |

3、赛场禁止自带使用的设备、工具和材料

支护锚喷工项目禁止携带设备、工具和材料清单表

| 序号 | 名称 | 技术规格（备注） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯工具 | 手机 | 1 |
| 2 | 钢卷尺 | 5m | 1 |

支护锚喷工竞赛所用设备、工具、材料均由组织方进行准备，无需选手自带工具、材料，另外，赛场配发的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。

# 五、健康、安全和环保要求

## （一）赛场预案

为了有效预防和控制比赛实操现场的意外事故,最大限度地降低事故危害程度,确保参赛员工生命财产安全,依据有关法律法规，特制定以下应急救援预案。

1.顶板事故应急预案

（1）现场准备队组必须时刻注意工作面顶板变化情况,特别是跟班干部、安检员要重点检查工作面的顶板状况,发现不安全隐患时，要立即汇报调度指挥部并采取措施解决或下令停工撤人。

（2）现场准备队组质检员对顶板离层仪进行观测。

（3）现场顶板发生变化时，必须及时补充安全措施。

（4）作业前，严格执行“敲帮问顶”制度。

（5）锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、结构，在使用前必须认真检查鉴定，符合设计要求。锚杆的安装应符合标准。

2.供电保障预案

（1）负责现场供电、照明线路设施的抢修，保证事故抢救用电。

（2）负责组织通讯线路的抢修，保证通讯畅通。

（3）按指挥部命令恢复供电或切断电源。

（4）负责监督井下各监控系统的运行情况，发现异常及时报告指挥部和通知救援与处置组。

（5）负责压风系统、供水系统、排水系统的抢修，保证正常使用。

3.突发受伤医疗服务应急预案

（1）负责做好应急救援医疗器材、急救药品的储备。

（2）负责组织调配医务人员、医疗器材、急救药品，对现场伤员的紧急救治和转院治疗工作。

（3）负责联系外部医院技术支援。

（4）负责抢救人员的生活、后勤保障工作。

（5）负责统计伤亡情况。

4.其他重大事故预案

比赛期间发生大规模意外事故和安全问题，发现者应第一时间报告赛项执委会，赛项执委会应采取中止比赛、快速疏散人群等措施避免事态扩大，并第一时间报告赛区执委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由赛区执委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

- 赛项安全

1.入井前按规定着装、携带劳保用品，系好安全帽带、扎好衣服袖口，携带好自救器、矿灯，严禁携带烟草和点火物品。

2.乘坐架空乘人装置时要安全上下车，按规定乘坐间距，乘坐时不要左右晃动。

3.乘坐防爆胶轮车时，开车前必须关好车门，身体严禁露出车外，车辆在行驶过程中和尚未停稳时，严禁上下车。到达目标地点后，等待人车司机发出停车信号，方可开门依次下车。

4.选手进入作业地点后，首先对竞赛区域进行敲帮问顶，检查支护完好情况，确认施工地点安全后方可进行作业。竞赛期间要随时注意顶帮情况，发现隐患应先停止作业，首先对隐患进行处理，确认施工地点安全无危险后方可继续进行作业。

5.钻机连接的压缩空气软管应符合煤炭行业标准的规定，与钻机的连接应牢固、可靠，严防接头突然松脱或软管突然爆裂造成人员伤亡事故。

6.钻机的玻璃钢支腿由脆性材料制成，使用期间应防止对支腿各部件意外撞击与砸击等伤害。对使用中发现有裂纹、严重变形、漏气等缺陷时，应立即停机更换，严禁使用“带病”的玻璃钢支腿，防止玻璃钢壳体意外爆裂而造成人员伤害事故。

7.开眼位时，应扶稳钻机，进行开眼作业。要注意推进力适当，严禁使钻杆在弯曲状态下工作，防止钻杆突然断裂或更换钻杆操作不当造成钻杆下落而砸伤操作人员。

8.钻机钻孔过程中，严禁戴手套扶钻杆，并应时刻防止钻杆卷伤手臂等意外事故。

9.操作钻机时应缓慢开启、关闭、调整气动支腿的阀门，严禁突然起落支腿，防止支腿突然上升时刮伤操作人员、突然下落时砸伤或夹伤操作人员。

10.钻机回转转矩较大，反力矩需要由人力承担，操作人员在工作中应精力集中，合理把持摇臂手把，以取得平衡，防止因钻机转矩突然增大时发生操作手柄“甩人”、“击人”等意外人身事故。

11.钻机回落时，严禁手扶在气腿上，以防伤手。

12.严禁踩在风水管路上作业。

13.严禁钻机平放于地面。

14.钻孔和安装锚杆时，严禁辅助人员站在钻机下方。

15.钻孔和安装锚杆时，严禁单手扶钻机。

16.严禁辅助人员上平台和选手共同紧固锚杆。

17.钻孔作业时，严禁无油作业。

18.安装锚杆时要用其它工具顶住托盘，防止托盘转动与钢带或金属网摩擦产生火花。

19.选手在竞赛过程中主选手和辅助人员要互相协助，在平台上进行操作时要稳上稳下，站稳脚跟，防止滑倒,确保安全。

20.钻杆要钻头向下放在底板上。

21.抬运重物时，必须同肩协作，口令一致，稳抬稳放，防止碰手碰脚。

22.高空作业超过1.8米时必须系好安全带。

23.停机时应可靠地关闭进气阀门，防止回转机构自动开启，尤其应严防气动支腿自动伸展而造成伤亡事故。

## （三）绿色环保要求

1.赛场严格遵守竞赛安全技术措施。

2.现场材料、工具按标准码放。

3.使用管路必须理顺，不缠绕、不打结。

4.不用的工具设备、管路等必须按照标准码放，不得随意乱丢乱扔。

5.所有生活垃圾必须带上井，施工杂物集中放置整齐，随后及时装车回收，不得长期堆积。

# 附件：