第五届晋城职业技能大赛暨

第七届职工职业技能大赛

无人机驾驶员项目

技

术

文

件

晋城职业技能大赛组委会

2025年7月

目录

一、赛项名称	1

二、赛项介绍	1

三、竞赛内容	1

（一）竞赛时间	1

（二）任务环境	1

（三）飞行任务	1

1、绕障飞行	1

2、蜻蜓点水	1

3、环环相扣	1

四、竞赛流程及时间安排	2

五、裁判员分组和职责	2

（一）裁判长	2

（二）裁判员	2

（三）加密组	2

六、竞赛实施细则	2

（一）赛前准备	2

（二）竞赛实施	3

（三）技术违规处理	3

（四）问题或争议处理	3

（五）赛事纪律	3

七、竞赛场地、设施设备等安排	4

（一）赛场规格要求	4

（二）场地布局要求	4

（三）无人机技术平台	4

八、评分标准和方法	4

（一）评分标准制定原则	4

（二）评分办法	5

1、评定方法	5

2、相同比赛成绩处理	5

（三）评分细则	5

九、奖项设定	5

十、安全健康要求	5

（一）选手安全要求	5

（二）赛场安全要求	5

（三）赛事要求	6

（四）绿色环保要求	6

# 一、赛项名称

无人机驾驶

# 二、赛项介绍

本文件紧紧围绕我市“1+5”现代产业体系和重点工程重点项目建设需求，对接第六届全省职业技能大赛项目，参照国家职业技能标准（三级/高级工）或行业企业评价规范相应等级，适当吸收国家技能大赛相关技术要求编制，含项目技术描述、试题与评判标准、场地设施设备安排、健康安全要求等内容。未尽事宜，将在补充通知或赛前项目技术说明时予以说明。

无人机驾驶项目是指在特定的安全区域，利用姿态模式飞行，并完整的完成指定飞行动作的竞赛项目。比赛中对选手的技能要求主要包括：

装调检修技能；

基础的航空理论与气象知识；

飞行器的平衡稳定以及工作原理；

良好的心理素质；

视觉空间超强的方向感；

遵循行业规则与安全规范。

# 三、竞赛内容

## （一）竞赛时间

比赛时间为30分钟，竞赛选手在规定时间内完成对无人机遥控器的配对和调参，然后完成既定的飞行任务。

## （二）任务环境

配对和调参场地为一张1.2m*0.6m的工位，配备调参电脑，指定无人机Y450S一台，遥控器选手可自带，也可使用统一提供的富斯I6X遥控器。

飞行场地长25米、宽20米，包含障碍物一套：1个障碍穿越圆环、4个停机坪、4个障碍刀旗。

## （三）飞行任务

包括绕障飞行、蜻蜓点水、环环相扣三个模块。

### 1、绕障飞行

选手操控无人机从B4点起飞依次绕过C4→C3→C2→C1→C2→C3→C4四个刀旗障碍，最后降落在B4点。

### 2、蜻蜓点水

选手操控无人机从B4点起飞依次起降至B3→B2→B1→B2→B3，最后降落在B4点。

### 3、环环相扣

选手操控无人机从B4点起飞穿过D点圆环后向上越过圆环飞回并再次穿过D点圆环，连续3次穿越圆环后再降回B4点。

# 四、竞赛流程及时间安排

竞赛选手使用抽签的方式决定出场顺序，按抽签顺序依次、分组进行比赛。

竞赛日程安排（以赛前最新发布为准）

| 时间安排 |  | 事项 | 参加人员 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 天 | 14:30-15:00 | 报到、领取参赛资料 | 领队、选手 | 竞赛报到处 |
|  | 15:10-16:30 | 赛前说明会、抽签 | 全体参赛人员 | 待定 |
|  | 16:30-18:00 | 熟悉竞赛场地 | 全体参赛人员 | 竞赛场地 |
| 第 二 天 | 08:00-08:40 | 竞赛选手检录入场 | 裁判、选手 | 竞赛场地 |
|  | 09:00-11:30 | 比赛开始 | 裁判、选手 | 竞赛场地 |
|  | 14:00-14:40 | 选手检录入场 | 裁判、选手 | 竞赛场地 |
|  | 15:00-17:30 | 比赛开始 | 裁判、选手 | 竞赛场地 |
| 第 三 天 | 08:00-08:40 | 竞赛选手检录入场 | 裁判、选手 | 竞赛场地 |
|  | 09:00-11:30 | 比赛开始 | 裁判、选手 | 竞赛场地 |
|  | 14:30-17:00 | 统计成绩 | 裁判、工作人员 | 待定 |
|  | 17:00-18:00 | 赛事总结 | 裁判长、裁判 | 待定 |
|  | 19:00 | 赛事成绩发布、公示 | 组委会 |  |

# 五、裁判员分组和职责

本次竞赛设立裁判组，由1名裁判长和若干名裁判员组成。

## （一）裁判长

裁判长按照本项目技术文件，对裁判员进行培训和工作分工，带领裁判员对本项目比赛设备设施和现场布置情况进行检验；组织选手进行安全培训并熟悉赛场及设备，保障所有选手在比赛前掌握必备的安全知识和安全操作规范；比赛期间组织裁判员执裁，并按照相关要求和程序，处理项目竞赛期间出现的问题；组织统计、汇总并及时录入大赛成绩等工作；赛后组织开展技术点评。裁判长应公平公正组织执裁工作，不参与评分。

## （二）裁判员

裁判员应服从本项目裁判长的工作安排，诚实、客观和公正执裁，负责竞赛结果的评判工作。根据裁判员的相关工作经验以及赛前培训的情况，裁判员分成若干个小组。裁判员负责竞赛现场监考工作和安全巡查，做好维护赛场纪律；记录赛场情况，做好监考记录；纠正选手违规行为，并对情节严重者及时向裁判长报告作好记录并给出处罚结果；核查实际操作竞赛使用材料、设备；记录每位选手的实际工作时间。

## （三）加密组

负责选手的检录、核实证件身份并对选手所提交的作品进行加密和解密工作。

# 六、竞赛实施细则

根据项目需要，裁判长与承办单位于赛前2-3天对场地设备设施等准备工作进行最终确认；裁判长与裁判员于赛前1至2天进行集中培训、技术对接和设备设施、耗材确认。

## （一）赛前准备

1、参赛选手报到时需领取参赛证卡，报到后熟悉场地。

2、选手的出场顺序抽签决定，同一参赛队选送的多名选手，在同一场完成比赛，确因设备等特殊原因不能同场时，必须安排相邻场次，不得隔场。

3、赛前30分钟，到指定检录口进行检录，由检录人员核实编号，身份信息，开赛后迟到15分钟的选手视为自动放弃参赛。

4、检录完毕，每位选手按照选手抽签工工位号到指定位置。所有通讯、照相、摄像、磁盘等工具一律不得带入比赛现场。

## （二）竞赛实施

1、在竞赛过程中，选手应遵守安全操作规程，接受裁判员的监督和警示，确保参赛选手人身安全及设备安全。

2、竞赛过程中严禁交头接耳，也不能相互借用工具、仪器仪表。各参赛选手间不能走动、交谈。

3、由裁判长统一告知选手比赛规则、时间和流程后，裁判长宣布比赛正式开始并计时。比赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在操作时间内。

4、选手进入赛场后，不得擅自离开赛场，因病或其他原因离开赛场或终止比赛，应向裁判示意，须经赛场裁判长同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

5、因参赛选手个人误操作造成人身安全事故或设备故障时，裁判长有权中止选手竞赛。如非参赛选手个人因素出现的设备或工具故障而无法继续竞赛时，参赛选手可提出更换设备或工具的要求，裁判长同意并更换后，参赛选手可继续参加竞赛，并给参赛选手补足所耽误的竞赛时间。选手不需自带设备和工具。

6、参赛选手如提前结束竞赛，应举手向裁判员报告，竞赛结束时间由裁判员进行记录。参赛选手结束竞赛后不得再进行任何操作，离场后也不得再进入赛场。

7、选手须按照程序提交比赛结果 (任务书、报告)，配合裁判做好赛场情况记录，并签字确认，裁判提出签名要求时，不得无故拒绝。

## （三）技术违规处理

1、不得携带其他未经组委会认可的设备、工具、机具、材料等参赛，不听劝告的选手取消比赛资格。

2、竞赛过程中，选手不得接受场外送进的材料、加工过的半成品等。

3、选手不得损坏、拆卸、改装赛场提供的设备、工具和工作台等设施。

4、选手不得在任何竞赛区域、位置、赛件上作任何涉嫌作弊的标记。如比赛开始前发现有明显痕迹，可上报裁判员进行处理，严重者可按作弊处理。

5、在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，按照评分细则扣分，情况严重者取消比赛资格。

6、因违规操作损坏赛场提供的设备、污染赛场环境等不符合职业规范的行为，按照评分细则扣分。

7、扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，按照评分细则扣分，情况严重者取消比赛资格。

## （四）问题或争议处理

参赛选手、裁判员发现竞赛过程中存在问题或争议，应向裁判长反映。裁判长依据相关规定处理或组织比赛现场裁判员研究解决。处理意见需比赛现场全体裁判员表决的，须获全体裁判员半数以上通过。最终处理意见应及时告知意见反映人，并填写《问题或争议处理记录表》。

## （五）赛事纪律

1、参赛选手应服从命令、听从指挥，在规定区域内活动，不得擅自离开。

2、比赛过程中参赛选手未经允许，不得进入赛场区域，不准操作设备。

3、参赛选手不得将承办单位提供的工具、材料等物品带出赛场。

4、裁判、选手、场内技术工作人员在比赛期间不得使用手机、照相机、录像机等设备，裁判长允许携带使用数码相机。

5、不得携带、使用自带的参考资料和任何存储设备。

6、参赛选手和裁判员发现竞赛过程中存在问题或争议，应向裁判长反映。

7、参赛选手、领队对比赛过程和结果有异议时可根据有关规定向裁判长反映。对于违反赛场纪律、扰乱赛场秩序者将视其情节予以处理，情节严重者直接取消参赛资格。

8、竞赛过程中，因参赛选手个人原因导致竞赛中断，中断的时间计入参赛选手竞赛时间，不予补偿；非因参赛选手个人原因造成的竞赛中断，中断时间不计入参赛选手竞赛时间，并予补足。竞赛中断的原因由裁判长会同当值裁判员做出裁判，并尽快告知参赛选手、参赛队、裁判员。

9、赛场内的参赛选手禁止和参赛队、裁判员任何交流。

# 七、竞赛场地、设施设备等安排

## （一）赛场规格要求

1、竞赛各区域设置合理，主要划分为比赛区、裁判区、候赛区、录分室等区域。

2、赛场的比赛区域均有灭火器材，保证赛场的防火安全。

3、竞赛场地应有监控所有选手竞赛全过程的视频摄录设备等。

4、地面贴警戒隔离线，周围设置警戒线，按规定预留赛场安全疏散通道。

5、竞赛现场应配备相关的工作人员以及设备维修人员、医护人员、安全人员等。

6、按照大赛文件的要求准备相关的比赛设备、工具和材料。

## （二）场地布局要求

无人机驾驶赛项场地长度为25m，宽度为20m，总面积为500㎡。场地设置障碍物（1个障碍穿越圆环、4个停机坪、4个障碍刀旗）、指定无人机Y450S一台。

具体布局如图1所示。

## （三）无人机技术平台

1、平台简介

远洋智慧Y450S系列无人机,采用开源飞控平台，搭载高性能微处理器168MHzSTM32F407VGT6主控芯片，支持ARDUPILOT开源固件，使用ICM20689三轴陀螺仪三轴加速度计传感器，内置MS5611高精度气压计，支持多旋翼，固定翼，垂直起降等机架类型；支持SBUS控制；支持地面站USB升级固件；SWD下载接口1个；IIC接口2个；UART串口接口2个；PMU电源接口1个；GPS接口1个，SD卡接口1个。

2、远洋智慧Y450S主要参数：

电机：2212电机；kv值≥920；

电调：无刷电调，≥20A电流；

对称电机轴距：≤450mm；

旋翼数量：4；

飞控：支持自稳、定高定点、返航、绕圈飞行等多种模式；

机体材质：碳纤维，空机质量≤1KG；

# 八、评分标准和方法

## （一）评分标准制定原则

依据参赛选手完成的情况实施综合评定。评定依据相关行业企业规范，按照技能大赛裁判组制定的考核标准进行评分，全面评价参赛选手职业能力，以百分制分别进行评分。

## （二）评分办法

### 1、评定方法

本赛项在坚持“公平、公正、公开、科学、规范”的原则下，直接由现场裁判依据赛项评价标准和细则进行评分。现场组裁判在比赛过程中对参赛队的现场操作情况进行观察和评价，在参赛队现场结束比赛时完成评分。裁判组根据参赛队综合成绩按照总分进行名次排列，经总裁判长审核、仲裁组长复核后签字确认。

### 2、相同比赛成绩处理

总分成绩相等时由裁判现场进行理论答题测试，理论题由提前准备的题库抽取。

## （三）评分细则

1、比赛项目满分为100分，分为技术分和时间分，技术分占比70分，时间分占比30分，评分标准见下表：

评分细则表

| 项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 绕障飞行 | 20 | 以时间为计算方式，单位为秒： ①正确解锁 ②飞行姿态平稳 ③穿越障碍物顺序正确 ④机头方向正确 ⑤无碰撞 |
| 蜻蜓点水 | 20 | 以时间为计算方式，单位为秒： ①正确解锁 ②飞行姿态平稳 ③在指定位置起降 ④机头方向正确 ⑤无碰撞 |
| 环环相扣 | 30 | 以时间为计算方式，单位为秒： ①正确解锁 ②飞行姿态平稳 ③机头方向正确 ④无碰撞 ⑤降落到指定位置 |

# 九、奖项设定

本赛项为个人赛，分别设一等奖3名，二等奖4名，三等奖5名，其余参赛选手颁发优胜奖。对1-3名选手分别给予10000元、8000元、5000元奖励。

# 十、安全健康要求

健康、安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛项筹备和运行工作必须考虑的核心问题。采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

## （一）选手安全要求

1、参赛选手应遵守比赛规则，尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场秩序，服从裁判的管理。

2、所有参赛选手在赛前须保证身体无传染性疾病。

3、参赛选手在比赛的过程中，应遵守安全操作规程，文明操作。

4、遇突发事件，立即报告裁判和赛场工作人员，按赛场裁判和工作人员的指令行动。

## （二）赛场安全要求

1、赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定，承办单位赛前须按照赛项规程要求排除安全隐患。

2、赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。

3、赛场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

4、被允许进入赛场的人员，应当遵守赛场规则，不得与选手交谈，不得妨碍、干扰选手竞赛，不得在赛场内吸烟、喧哗。

5、赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

6、赛场设置安全通道，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

## （三）赛事要求

1、所有统一活动事项，将由领队实施，不服从指挥者将取消参赛资格。

2、各参赛选手按照大赛赛程安排凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

3、遵守赛事规定，禁止任何干扰竞赛的行为，保证竞赛公平公正的进行。

4、各参赛选手要注意饮食卫生，防止食物中毒。

5、各参赛选手要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。

6、各参赛选手进入赛场前须将手机等通讯工具交赛场相关人员保管，不能带入赛场。未经检验的工具、电子储存器件和其他不允许带入赛场物品，一律不能进入赛场。

7、裁判长发出停止比赛的指令，选手应立即停止操作进入通道，在现场裁判的指挥下统一站到工位前面的等候区，等现场裁判收完试卷和材料后，再依次有序离场。

## （四）绿色环保要求

1、赛场严格遵守我国环境保护法，所有废弃物应随手携带，并投入指定垃圾收集点，将由承办单位按要求分类处理，实现废物再利用。

2、竞赛相关人员，要注意保持环境整洁卫生，垃圾集中存放。

3、每场竞赛结束后，选手要做到工完场清，赛场保洁人员要保障赛场整体的环境卫生，体现安全、整洁、有序。