- 第五届晋城职业技能大赛暨

- 第七届职工职业技能大赛

智能化综采巡检工项目

技

术

文

件

晋城职业技能大赛组委会

2025年7月

目 录

一、赛前准备	1

二、竞赛内容	1

（一）完成支架电液控系统的线路安装	1

（二）完成电液控制器参数配置	1

（三）就地控制支架指定动作	1

（四）电液控制器故障排除	2

（五）通讯测试	2

# 一、赛前准备

1、参赛选手到达比赛现场后，首先抽取情景设置题与故障题；

2、抽取试题完成后，熟悉比赛现场，准备好比赛工具，确认计时器的完好，此项准备时间不超过3分钟；

3、准备完成后，告知裁判赛前准备已完成，请求开始比赛，裁判示意比赛开始，选手按下计时器，开始比赛；

4、比赛时间总长40分钟。

# 二、竞赛内容

## （一）完成支架电液控系统的线路安装

（本题10分，每根线2分）

完成智慧矿山实训基地综采工作面架间线5根、其中9号架驱动器、压力传感器、红外传感器、倾角传感器控制线各一根，连接9-10号架间线路。

## （二）完成电液控制器参数配置

电液控制器修改参数密码：742691或者123520

功能设定菜单中的参数不允许更新

1.基础参数设置（本题10分，每个参数1分）

在9号架设置电液控制器给定的原始参数（工作面100架，面向控制器左小右大，左侧为端头，集控主机在端头方向。）

原始参数设置包括以下10项内容：

本机架号、端头方向、增址方向、主机方向、首架号、末架号、成组自动功能打开、自动跟机功能打开为端斜切、自动补压功能打开、B1口使能打开。

2.自动补压参数设置（本题10分，每个参数2分）

某矿综采工作面为智能化工作面，共安装有支架100架，前立柱配置有压力传感器，该矿要求监测前立柱自动补压，压力低于24Mpa开启补压，每架补压三次，每次间隔10s，补压需要达到30Mpa才能符合矿上标准。按照上述要求设置参数，并成功能在控制器上开启自动补压。

3.自动反冲洗参数设置（本题20分，每个参数2分）

某矿综采工作面为智能化工作面，共安装有支架100架，安装完成后开始生产，乳化液系统比较脏，支架动作比较慢，需要打开支架自动反冲洗，要求不能耽误生产时需要的供液量，早班8:00-16:00为检修班，早班前4个小时需要停泵检修，12：00才能启动泵供液，要求两路反冲洗时间均持续5S，反冲洗1与反冲洗2之间间隔5S之后再进行反冲，架间延时8S，在早班全部支架都反冲一遍。请根据上述条件设置自动反冲洗参数。

4.根据抽取的1道情景设置试题在9号架电液控制器上对相关程序进行设置。（本题10分，每个参数1分）

情景题基本情况：

某矿综采工作面为智能化工作面，共安装有支架100架，从机头至机尾依次编号为1-100号架，具备支架自动跟机及采煤机记忆截割等功能。红外线定位发射器安装在采煤机机身正中位置，与采煤机前、后滚筒均为5架距离（割顶煤的为前滚筒，扫底煤的为后滚筒），每架支架均安装有红外线定位接收器。现定义采煤机向机头方向运行为下行，向机尾方向运行为上行；新鲜风流自机头向机尾方向流通。为适应现场生产要求，请根据以下情景条件对支架电液控程序进行设置（对不相关功能的参数值不做要求）。

## （三）就地控制支架指定动作

（本题10分，每个参数1分）

利用9号架顺序操作完成10号架的控制：升降柱：先降后升、平衡油缸先收后伸、伸缩梁先伸后收。

利用9号架顺序操作完成右成组的控制：成组收护帮、成组伸护帮、成组伸伸缩梁、成组收伸缩梁

要求：以上操作完毕需恢复原位。

## （四）电液控制器故障排除

（本题20分，每个原因2分、每个方法2分）

抽取2道故障题，根据所抽有关故障试题，现场写出（笔试）导致故障的可能原因、排除方法。笔试完成后，在现场手指口述出导致故障的可能原因、排除方法（需与现场的设备元器件相对应）。

## （五）通讯测试

（本题10分，每个参数1分）

按照给定点表使用ModbusPoll软件测试泵站通讯，（泵站IP地址：127.0.0.1，端口502，从站地址2）读出1#泵状态、2#泵状态、3#泵状态、4#泵状态、当前模式、1#液箱液位、2#泵油压、4#泵油温、1#泵电机绕组温度、2#泵电机轴承温度。（软件参数设定及点表见附件2）