- 第五届晋城职业技能大赛暨

- 第七届职工职业技能大赛

智能化综采集控工项目

技

术

文

件

晋城职业技能大赛组委会

2025年7月

目 录

一、赛前准备	1

二、竞赛内容	1

（一）集控系统参数配置	1

（二）系统通讯测试	1

（三）摄像仪网络参数配置	1

（四）工作面设备一键启动	1

# 一、赛前准备

1、比赛中所有项目操作全程须手指口述，每项操作前后须及时提示裁判确认。手指口述时要求语言精练，指到位；

2、准备完成后，告知裁判赛前准备已完成，请求开始比赛，裁判示意比赛开始，选手按下计时器，开始比赛;

3、比赛时间总长40分钟。

*大赛使用软件介绍：

《集控可视化配置工具》	《恒达智控自动化集控》

《ModbusPoll》		      《恒达智控视频软件》

# 二、竞赛内容

## （一）集控系统参数配置

1、请使用《集控可视化配置工具》软件修改工作面系统标题：“晋城市智能化综采集控工大赛软件”，修改完成后保存。（本题5分，每个参数5分）

2、某矿综采工作面为智能化工作面，共安装有支架100架，以右侧设置为机头，工作面长度共150米，请使用《集控可视化配置工具》软件修改工作面信息，其余参数不做要求。（本题10分，每个参数2分）

请使用《集控可视化配置工具》软件添加两个操作台，地址分别是192.168.1.100和192.168.1.101。地址为192.168.1.100的地面主机配置一代操作台为界面进程，要求周立功CAN卡接在（设备索引号0和端口索引号0）上。地址为192.168.1.101的主机配置一代虚拟操作台。其余参数保持默认即可，设置完成后保存。（本题20分，每个参数2分）

现在有一个泵控系统需要接入《恒达智控自动化集控》软件内，泵站IP为192.168.1.99，通讯方式为modbusTCP，端口为500，设备地址为7，读保持型寄存器，请先建立个名称为：pump 的通道，扫描间隔为1500毫秒，寄存器地址需要扫描40001扫描50位地址。请使用《集控可视化配置工具》配置该数据点，并需要在界面展示，请进行操作。（本题20分，每个参数2分）

## （二）系统通讯测试

按照给定点表使用ModbusPoll软件测试泵站通讯，（泵站IP地址：127.0.0.1，端口502，从站地址2）读出1#泵状态、2#泵状态、3#泵状态、4#泵状态、当前模式、1#液箱液位、2#泵油压、4#泵油温、1#泵电机绕组温度、2#泵电机轴承温度。（软件参数设定及点表见附件2）（本题10分，每个参数1分）

- （三）摄像仪网络参数配置

- （摄像仪账号：admin 密码：root1234）

1、请将摄像仪原始IP：192.168.1.64修改为192.168.100.202，并在摄像仪图像上添加“晋城市智能化综采集控工大赛”字样。（本题10分，每个参数5分）

2、请将修改之后的摄像仪添加进《恒达智控视频软件》内，并显示出图像。（本题15分）

## （四）工作面设备一键启动

（恒达智控自动化集控，账号：admin 密码：zmj_admin）

请使用《恒达智控自动化集控》软件操作工作面设备一键启动。一键启动顺序按照乳化泵-喷雾泵-皮带机-破碎机-转载机-刮板机-支架-采煤机，用鼠标选择顺序后，点击启动按钮即可。无需等待启动成功。（本题10分）