第五届晋城职业技能大赛暨

- 第七届职工职业技能大赛

瓦斯检查工项目

技

术

文

件

晋城职业技能大赛组委会

2025年7月

目 录

一、技术描述

（一）项目概要

（二）基本知识与能力要求

二、竞赛方式和成绩评定

（一）竞赛方式.................................................................................................................................

（二）竞赛时间及具体内容..............................................................................................

（三）竞赛评判标准..........................................................................................................

1、竞赛试题配分........................................................................................................

2、评判方法................................................................................................................

3、评分标准................................................................................................................

三、竞赛细则

（一）竞赛时间安排..........................................................................................................

（二）裁判员分组和职责..................................................................................................

（三）竞赛实施细则..........................................................................................................

1、熟悉场地................................................................................................................

2、参赛要求................................................................................................................

3、安全文明操作........................................................................................................

4、技术参考规范........................................................................................................

5、成绩评定................................................................................................................

6、竞赛须知................................................................................................................

7、申诉与仲裁............................................................................................................

四、竞赛场地、设施设备等安排

（一）赛场规格要求..........................................................................................................

（二）场地设施..................................................................................................................

1、场地设施设备清单................................................................................................

2、选手自备的设备和工具........................................................................................

五、健康、安全和环保要求	...

（一）赛场预案..................................................................................................................

（二）赛项安全..................................................................................................................

（三）绿色环保要求..........................................................................................................

# 一、技术描述

## （一）项目概要

瓦斯检查工项目是指通过判定光学瓦斯检定器完好性，模拟矿井井下掘进工作面进行检查，对有毒有害气体进行测定，并对井下现场隐患应急处理的竞赛项目。

比赛中对选手的技能要求主要包括： 光学瓦斯检定器故障判断，模拟一氧化碳测定，井下现场应急处置，模拟矿井井下掘进巷道瓦斯检查操作。

本文件按照全国煤炭行业职业技能竞赛瓦斯检查工、国家职业技能标准（三级）及以上要求，适当吸收全国职业技能大赛、山西省职业技能大赛相关技术要求编制，含项目技术描述、实操与评判标准、场地设施设备安排、健康安全要求等内容。未尽事宜，将在补充通知或赛前项目技术说明时予以说明。

## （二）基本知识与能力要求

1、基本知识要求

- 瓦斯相关理论：需掌握瓦斯的性质（如易燃易爆性、毒性）、生成原理、赋存规律，以及瓦斯浓度与爆炸、窒息等危险的关联。

- 煤矿安全法规：熟悉《煤矿安全规程》等相关法律法规中关于瓦斯检查、浓度限值、作业规定的具体条款。

- 设备原理与使用：了解瓦斯检测仪（如光学瓦斯检定器、便携式甲烷检测报警仪、多种气体采样器）的构造、工作原理、校准方法及常见故障处理。

- 通风与安全知识：掌握矿井通风系统的组成、作用，以及通风不良对瓦斯积聚的影响；了解瓦斯突出、爆炸的预防与应急措施。

- 作业流程规范：明确瓦斯检查的周期、地点、操作步骤，以及检查数据的记录、上报要求。

2、能力要求

- 实际操作能力：参赛选手需取得瓦斯检查工特殊工种证件，从事本职业或相关工作满一年。

- 设备操作能力：能熟练使用、校准各类瓦斯检测设备，快速准确读取数据，并判断设备是否正常运行。

- 现场检测能力：在复杂矿井环境中（如低能见度、狭窄空间），精准选择检测点，规范完成检测操作，确保数据真实可靠。

- 应急处置能力：面对瓦斯超限、设备故障等突发情况，能迅速做出反应，按照应急流程采取正确措施（如立即停止作业、撤离人员、上报调度）。

- 规范作业能力：严格遵守安全作业规程，做到操作标准化、记录规范化，避免因操作不当引发安全事故。

- 竞赛方式和成绩评定

- 竞赛方式

瓦斯检查工技能竞赛为个人项目，竞赛内容由每名选手各自独立完成。

- 竞赛时间及具体内容

竞赛总时间为35分钟：光学瓦斯检定器故障判断、完好仪器选定为10分钟，分值为30分；一氧化碳浓度测定操作（包含应急处置）10分钟，分值为20分；模拟煤矿井下掘进巷道瓦斯检查叙述演示为15分钟，分值为50分。详见表1。

表1  竞赛内容、分值与时间分配表

| 序号 | 竞赛内容 | 分 值（分） | 时 间 （分 钟） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯检定器的选定、故障判断 | 30 | 10 |
| 2 | 模拟煤矿井下掘进巷道瓦斯检查演示 | 50 | 15 |
| 3 | 一氧化碳浓度测定操作流程 （包含应急处置） | 20 | 10 |
| 4 | 合 计 | 100 | 35 |

备注：巷道实操叙述测点分两个固定点（局部通风机处、掘进工作面），3个随机点（掘进巷道回风流、机电设备、局部测点）选手操作叙述时按照2个固定点（必须叙述）、抽取1个随机测点叙述，共计需实操叙述3处测点即可。

竞赛现场操作由裁判员现场评分，采用百分制计算总成绩。总成绩相同时，模拟煤矿井下掘进巷道瓦斯检查叙述演示分数高者名次优先，模拟煤矿井下现场叙述演示分数相同时，用时最短者名次优先，本届大赛获奖选手名次不得并列。

（三）竞赛评判标准

煤矿瓦斯检查实际操作考试要点与评分细则：

（一）光学瓦斯检定器选定及故障判断。（30 分）

①每组有一台完好仪器，参赛人员应选出完好仪器。

②错判、漏判仪器故障点。查出并记录其余 4 台仪器存在的10 个故障，4 台故障仪器中每台仪器有 1-3 个故障，故障不重复。

具体评分标准：

附件1 光学瓦斯检定器的选定、故障判断评分标准；

附件2 光学瓦斯检定器故障判断报告表；

附件3 光学瓦斯检定器故障类别；

（二）模拟矿井井下掘进巷道瓦斯检查操作演示（50 分）

测定瓦斯前的准备工作

仪器完好性检查

①目镜组件:护盖、链条完好，两固定点牢固，固定螺丝齐全；提、按、旋转过程中，平稳、灵活可靠、无松动、无卡滞现象。

②开关:护套贴紧开关，松紧适度、无缺损；两光源开关按时有弹性且完好。

③主调螺旋:护盖、链条完好，两固定点牢固；旋钮完好，旋时灵活可靠，无杂音、无松动、无卡滞现象。

④皮套、背带:皮套完整、无缺损、纽扣能扣上；背带完好、长度适宜。

⑤微调螺旋:旋钮完好，旋时灵活可靠，无杂音、无松动、无卡滞现象。

药品检查

①水分吸收管检查：硅胶光滑呈深蓝色颗粒状，变粉红色为失效；吸收管内装的隔圈相隔要均匀、平整，两端要垫匀脱脂棉，内装的药量要适当。

②二氧化碳吸收管检查：药品（钠石灰）呈鲜艳粉红色，药量适当、颗粒粒度均匀（一般2～5mm）。变浅、变粉白色为失效，呈粉末状为不合格，必更换，更换后需做简单的气密性和畅通性试验。

气路系统检查

①检查胶管、吸气球：胶管无缺损，长度适宜；吸气球完好、无龟裂、瘪起自如。

②检查仪器密封性：用手捏扁吸气球，另一手堵住检测胶管进气孔，然后放松吸气球，吸气球一分钟不胀起，表明气路系统不漏气。

③检查气路是否畅通：放开进气孔，捏放吸气球，吸气球瘪起自如时，表明气路畅通。

电路系统和光路系统检查

①光干涉条纹检查：按下光源电门，调节目镜筒，观察分划板刻度和光干涉条纹清晰，光源灯泡亮度充分。

②微读数检查：按下微读数电门，观察微读数窗口，光亮充分、刻度清晰。

仪器精密度检查

①主读数精度检查：按下光源电门，将光谱的第一条黑色条纹(左侧黑纹)调整到“0”位，第5条条纹与分划板上“7％”数值重合，表明条纹宽窄适当，精度符合要求。

②微读数精度检查：按下微读数电门，把微读数刻度盘调到零位；按下光源电门，调主调螺旋，由目镜观察，使即定的黑色条纹调整到分划板上“1％”位置；调整微调螺旋，使微读数刻度盘从“0”转到“1.0”，分划板上原对“l％”的黑色条纹恰好回到分划板上的零位时表明小数精度合格（小数精度允许误差为±O.02％）。

仪器整理

将检查完好的仪器放入工具包或背在肩上（要求整理好），然后根据井下工作要求，领取瓦斯检查记录手册、笔、白板笔、温度计、瓦斯检查仗等工具和用品。

掘进巷道瓦斯检查

清洗气室并调零

①清洗瓦斯气室：在待测瓦斯地点的进风流中，将二氧化碳吸收管、水分吸收管都接入测量气路，捏放吸气球5～10次，吸入新鲜空气清洗瓦斯气室。

②仪器调零：按下微读电源电门，观看微读数观测窗，旋转微调螺旋，使微读数刻度盘的零位与指示板零位线重合；按下光源电门，观看目镜，旋下主调螺旋盖，调主调螺旋，在干涉条纹中选定一条黑基线与分划板上零位重合，并记住这条黑基线;再捏放吸气球5～10次，看黑基线是否漂移,如果出现漂移，需重新调零。调零完毕要盖好主调螺旋盖，防止基线因碰撞而移动。

模拟井下掘进巷道现场进行瓦斯和二氧化碳浓度检查操作演示

1.局部通风机处的瓦斯检查（必考测点）

检测局部通风机及其开关附近10m范围内风流中瓦斯浓度、二氧化碳浓度以及温度情况。

检测瓦斯浓度时，将二氧化碳吸收管的进气端胶管置于待测位置 ，在巷道风流上部，将仪器进气口伸到距顶板200～300mm处，捏吸气球5～10次，将待测气体吸入瓦斯室，读数，按下光源电门，由目镜观察黑基线位置，若黑基线刚好在某整数上，直接读出该数即为测定的瓦斯浓度，若黑基线在两整数之间，应顺时针转动微调手轮，使黑基线退到较小的整数上，读出整数，再读出微读窗口上的小数，整数加上小数即为测定的瓦斯浓度，连续测三次，取其最大值。

检测二氧化碳浓度时，将二氧化碳吸收管的进气端胶管置于待测位置。测定二氧化碳在巷道风流下部，距底板200～300mm处。先测下部瓦斯，捏吸气球5～10次，将待测气体吸入瓦斯室，读取下部瓦斯浓度。去掉二氧化碳吸收管，接入进气管，将仪器进气口置于待测位置，捏吸气球5～10次，将待测气体吸入瓦斯室，读取下部混合气体浓度。测定的下部混合气体浓度减去下部瓦斯浓度再乘以校正系数0.955，约为所测定的二氧化碳浓度，连续测三次，取其最大值。

测定温度时，在与人体及制冷制热设备间隔超过0.5m位置处测定，测定时间不低于5min、且在温度计示值稳定后读数。

及时将检查结果填入瓦斯检查记录手册、现场的瓦斯检查记录牌板上。

②掘进巷道回风流A（机电设备B、局部测点C）的瓦斯检查

A在掘进巷道回风口向工作面方向10～15m左右位置，检测瓦斯、二氧化碳浓度以及温度情况。

B 检测掘进巷道内机电设备附近20m范围内风流中瓦斯浓度、二氧化碳浓度及温度情况

C检测掘进工作面局部测点内风流中瓦斯浓度、二氧化碳浓度及温度情况

检测瓦斯浓度时，将二氧化碳吸收管的进气端胶管置于待测位置 ，在巷道风流上部，将仪器进气口伸到距顶板200～300mm处，捏放吸气球5～10次，将待测气体吸入瓦斯室，读数，按下光源电门，由目镜观察黑基线位置，若黑基线刚好在某整数上，直接读出该数即为测定的瓦斯浓度，若黑基线在两整数之间，应顺时针转动微调手轮，使黑基线退到较小的整数上，读出整数，再读出微读窗口上的小数，整数加上小数即为测定的瓦斯浓度，连续测三次，取其最大值。

检测二氧化碳浓度时，将二氧化碳吸收管的进气端胶管置于待测位置。测定二氧化碳在巷道风流下部，距底板200～300mm处。先测下部瓦斯，捏放吸气球5～10次，将待测气体吸入瓦斯室，读取下部瓦斯浓度。去掉二氧化碳吸收管，接入进气管，将仪器进气口置于待测位置，捏放吸气球5～10次，将待测气体吸入瓦斯室，读取下部混合气体浓度。测定的下部混合气体浓度减去下部瓦斯浓度再乘以校正系数0.955，约为所测定的二氧化碳浓度，连续测三次，取其最大值。

测定温度时，在与人体及制冷制热设备间隔超过0.5m位置处测定，测定时间不低于5min、且在温度计示值稳定后读数。

及时将检查结果填入瓦斯检查记录手册、现场的瓦斯检查记录牌板上。

③掘进工作面的瓦斯检查

检测掘进工作面瓦斯、二氧化碳浓度时，应在掘进工作面至风筒出风口距巷道顶、帮、底各为200～300mm的巷道空间内的风流中进行，测量时要避开风筒出风口。温度测点为掘进工作面距迎头2m处工作面风流中。

检测瓦斯浓度时，将二氧化碳吸收管的进气端胶管置于待测位置 ，在巷道风流上部，将仪器进气口伸到距巷道顶、帮、工作面煤壁各为200～300mm的巷道空间内风流中，捏放吸气球5～10次，将待测气体吸入瓦斯室，读数，按下光源电门，由目镜观察黑基线位置，若黑基线刚好在某整数上，直接读出该数即为测定的瓦斯浓度，若黑基线在两整数之间，应顺时针转动微调手轮，使黑基线退到较小的整数上，读出整数，再读出微读窗口上的小数，整数加上小数即为测定的瓦斯浓度，连续测三次，取其最大值。

检测二氧化碳浓度时，将二氧化碳吸收管的进气端胶管置于待测位置。测定二氧化碳在巷道风流下部，距底板200～300mm处。先测下部瓦斯，捏放吸气球5～10次，将待测气体吸入瓦斯室，读取下部瓦斯浓度。去掉二氧化碳吸收管，接入进气管，将仪器进气口置于待测位置，捏放吸气球5～10次，将待测气体吸入瓦斯室，读取下部混合气体浓度。测定的下部混合气体浓度减去下部瓦斯浓度再乘以校正系数0.955，约为所测定的二氧化碳浓度，连续测三次，取其最大值。

测定温度时，在与人体及制冷制热设备间隔超过0.5m位置处测定，测定时间不低于5min、且在温度计示值稳定后读数。

观察现场甲烷传感器显示值，与光学瓦斯检定器进行比对，当相差较大时，以最大值为依据，记录并汇报调度。

及时将检查结果填入瓦斯检查记录手册、现场的瓦斯检查记录牌板上。

（三）模拟矿井一氧化碳浓度检查操作演示及应急处置（20分）

1.参赛选手根据待测地点一氧化碳浓度值，选取对应的一氧化碳检测管型号。（现场裁判员指定一氧化碳浓度值，参赛选手通过浓度值选取对应的一氧化碳检测管型号）

一氧化碳检测管型号如下：

I型：5ppm-50ppm

Ⅱ型：10ppm-500ppm

III型：100ppm-5000ppm

（1）测定准备

a.检查采样器附件是否齐全；

b.检查采样器进、出气口是否畅通；

c.确认采样器三通阀开、关灵活；

d.将采样器三通阀把打到 45°关闭位置，把活塞拉到最大位置后松开，确认活塞能够自动恢复原状或者活塞的余量不大于 5ml 时，采样器气密性良好；

e.确认 CO 检测管在有效期内，并且与待查地点的气体浓度范围相匹配。

（2）抽取气样

a.将采样器三通阀把打到水平吸气位置，抽送采样器活塞往复3～5次，吸入规定量的待测气样；

b.将采样器三通阀把打到 45°关闭位置；

c.打开 CO 检测管两端封口；

d.把 CO 检测管浓度标尺标（0）端插入到采样器采样插孔中；

e.将采样器三通阀把打到垂直充气位置， 推动活塞将气样匀速充入CO 检测管内；

f.读取 CO 检测管上棕色环最大刻度对应的 CO 浓度值。

2.应急处理

选手现场抽签决定需要应急处理的情况。如掘进工作面回风流瓦斯超限、局部通风机停止运转、局部瓦斯积聚、煤与瓦斯突出预兆等，应及时做出相应处理。具体处理方案见附件5。

3.数据整理

所有检查项目结束后，选手应将瓦斯检查手册交给工作人员 。

具体评分标准：

附件4：模拟矿井井下掘进巷道瓦斯检查操作演示评分标准

附件5：现场出现异常情况应急处理方案

# 三、竞赛细则

竞赛要求选手提前统一进行赛项规程学习，裁判员竞赛前一天报道进行执裁培训。培训时间另行通知。

## （一）竞赛时间安排

1.竞赛时间： 竞赛日程预计为一天半时间。

2.竞赛流程： 报道签到→由代表队领队为各自选手抽签决定场次→选手按照顺序有序参赛。

3.场次安排： 每天预计10-12场次，实际情况根据选手完成时间按照抽签顺序安排场次，每场两名选手，单号选手：故障判断→一氧化碳测定→巷道实操；双号选手：巷道实操→故障判断→氧化碳测定。

## （二）裁判员分组和职责

本次竞赛设立裁判组，由1名裁判长，5名裁判员，4名设备调试人员共10人员组成

1．裁判长

裁判长按照本项目技术文件，对裁判员进行培训和工作分工，带领裁判员对本项目比赛设备设施和现场布置情况进行检验；组织选手进行安全培训并熟悉赛场及设备，保障所有选手在比赛前掌握必备的安全知识和安全操作规范；比赛期间组织裁判员执裁，并按照相关要求和程序，处理项目内出现的问题；组织统计、汇总并及时录入大赛成绩等工作；赛后组织开展技术点评。裁判长应公平公正组织执裁工作，不参与评分。

2．裁判员

裁判员应服从本项目裁判长的工作安排，诚实、客观和公正执裁。

根据裁判员的相关工作经验以及赛前培训的情况，裁判员分成2个小组：

故障判断组：负责光学瓦斯检定器故障判断项目监考、阅卷、打分，负责一氧化碳模拟测定和应急处置监考打分。

模拟巷道实操组：负责模拟煤矿井下掘进巷道瓦斯检查叙述演示的评分工作。

## （三）竞赛实施细则

1.熟悉场地

- 组委会安排开幕式结束后各参赛选手统一有序地熟悉场地 ，熟悉场地时限定在观摩区域活动, 不允许进入比赛区域。

- 熟悉场地时不允许发表没有根据以及有损大赛整体形象的言论。

- 熟悉场地时要严格遵守大赛各种制度, 严禁拥挤,喧哗,以免发生意外事故。

- 2.参赛要求

- (1) 竞赛所需要平台、设备、仪器和工具按照大赛组委会的要求统一由协办单位提供。

- (2) 所有人员在赛场内不得有影响其他选手完成比赛任务的行为, 参赛选手不允许串岗串位。要使用文明用语,不得以言语及人身攻击裁判和赛场工作人员。

- (3) 参赛选手在比赛开始时间前 15 分钟到达指定地点报到, 接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的核验,参赛号、赛位由抽签确定,不得擅自变更、调整。选手若休息饮水或去洗手间耗用的时间一律计算在竞赛时间内，计时工具以赛场配置的计时器为准。

- (4)选手须在竞赛试题规定位置填写参赛号、赛位号。其他地方不得有任何暗示选手身份的记号或符号，选手不得将手机等通信工具带入赛场，选手之间不得以任何方式传递信息，如传递纸条，用手势表达信息等，否则取消成绩。

- (5)选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保参赛人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权终止其比赛;如非选手个人因素出现设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备用赛位或调整至最后一场次参加比赛);若裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续比赛，同时将给参赛选手补足所耽误的比赛时间。

- (6)选手进入赛场后，不得擅自离开赛场，因病或其他原因离开赛场或终止比赛，应向裁判示意，须经赛场裁判长同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

- (7)选手须按照程序提交比赛结果，配合裁判做好赛场情况记录并确认，裁判提出确认要求时，不得无故拒绝。

- (8)裁判长发布比赛结束指令后所有未完成任务参赛人员立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由拖延竞赛时间。

(9)服从组委会和赛场工作人员的管理，遵守赛场纪律，尊重裁判和赛场工作人员，尊重其他代表队参赛选手。

3.安全文明操作规程

（1）选手在比赛过程中不得违反《煤矿安全规程》规定要求。

（2）注意安全操作，防止出现意外伤害；完成工作任务时要防止工具伤人等事故。

（3）组委会要求选手统一着装，服装上不得有姓名、队名以及其他任何识别标记。

（4）刀具、工具不能混放、堆放，废弃物按照环保要求处理，保持赛位清洁、整洁。

（5）每个分项竞赛场地需相互独立分开，以免影响参赛选手现场发挥。

（6）除比赛用设备外，设有备用设备。

4.技术参考规范

（1）《煤矿安全规程》（2022版）。

（2）《煤矿瓦斯检查工操作资格培训考核教材》。

（3）《矿井通风》。

5.成绩评定

(一)评分标准制订原则

竞赛评分本着“公平、公正、公开、科学、规范”的原则，注重考核选手的职业综合能力、团队的协作与组织能力和技术应用能力。

(二)评分标准

瓦斯检查工赛项具体评分标准见附件1-5

（三）评分方法

本赛项评分包括结果性评分和主观结果性评分两种。

（1）结果性评分：由评分裁判依照给定的参考评分标准，对光学瓦斯检定器故障判断竞赛项目内容进行结果性评分，评分结果由2名裁判员共同签字确认，作为本赛项的最后得分。

（2）主观结果性评分：对于模拟矿井井下现场叙述演示；模拟一氧化碳浓度测定、应急处理现场叙述演示，由2名评分裁判和现场技术人员依照给定的参考评分标准，对操作的过程进行打分，取裁判的平均分作为参赛选手本项得分。

（3）成绩的计算。

D= G1+ G2 + G3

式中D—参赛选手的总成绩；

G1—光学瓦斯检定器故障判断成绩；

G2—模拟矿井井下现场叙述演示成绩；

G3—模拟一氧化碳浓度测定、应急处理现场叙述演示成绩。

（4）裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。

（5）裁判员根据比赛工作需要分为检录裁判、现场裁判和评分裁判。

- 检录裁判负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作。

- 现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律。

- 评分裁判负责对参赛队伍（选手）的技能展示和操作规范按赛项评分标准进行评定。

- （6）参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，根据注意操作要求，需要登记的内容要登记在比赛试题中，需要裁判确认的内容必须经过裁判员的签字确认，否则不得分。

（7）违规扣分情况。选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

①在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

②因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

③扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者终止比赛。

（8）赛项裁判组本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则，根据裁判的现场记录、参赛选手赛项任务书及评分标准，通过多方面进行综合评价，最终按总评分得分高低，确定参赛队奖项归属。

（9）按比赛成绩从高分到低分排列参赛选手的名次。竞赛成绩相同时，成绩相同时完成实操所用时间少的名次在前，成绩及用时相同者实操成绩较高者名次在前。

（10）评分方式结合全国技能大赛的方式，以小组为单位，裁判相互监督，对检测、评分结果进行一查、二审、三复核。确保评分环节准确、公正。成绩经工作人员统计，组委会、裁判组、仲裁组分别核准后，闭赛式上公布。

（11）成绩复核。为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛选手的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

（12）成绩公布.

录入。由承办单位信息员将裁判长提交的赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统。

审核。承办单位信息员对成绩数据审核后，将赛务系统中录入的成绩导出打印，经赛项裁判长、仲裁组、监督组和赛项组委会审核无误后签字。

报送。由承办单位信息员将确认的电子版赛项成绩信息上传赛务管理系统。同时将裁判长、仲裁组及监督组签字的纸质打印成绩单报送赛项组委会公室。

公布。审核无误的最终成绩单，经裁判长、监督组签字后进行公示。公示时间为2h。成绩公示无异议后，由仲裁组长和监督组长在成绩单上签字，并在闭赛式上公布竞赛成绩。

6、竞赛须知

（一）参赛队须知

（1）统一使用单位的团队名称。

（2）竞赛采用个人比赛形式，不接受跨单位组队报名。

（3）参赛选手为单位在职员工，性别男性。

（4）参赛选手在报名获得确认后，原则上不再更换。允许选手缺席比赛。

（5）参赛队在各竞赛专项工作区域的赛位场次和工位采用抽签的方式确定。

（6）参赛队伍所有人员在竞赛期间未经组委会批准，不得接受任何与竞赛内容相关的采访，不得将竞赛的相关情况及资料私自公开。

（二）领队和指导教师须知

（1）领队和指导教师务必带好有效身份证件，在活动过程中佩戴领队和指导教师证参加竞赛及相关活动；竞赛过程中，领队和指导教师非经允许不得进入竞赛场地。

（2）妥善管理本队人员的日常生活及安全，遵守并执行大赛组委会的各项规定和安排。

（3）严格遵守赛场的规章制度，服从裁判，文明竞赛，持证进入赛场允许进入的区域。

（4）熟悉场地时，领队和指导教师仅限于口头讲解，不得操作任何仪器设备，不得现场书写任何资料。

（5）在比赛期间要严格遵守比赛规则，不得私自接触裁判人员。

（6）团结、友爱、互助协作，树立良好的赛风，确保大赛顺利进行。

（三）参赛选手须知

（1）选手必须遵守竞赛规则，文明竞赛，服从裁判，否则取消参赛资格。

（2）参赛选手按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭参赛证和身份证（两证必须齐全）进入赛场。选手迟到15min取消竞赛资格。

（3）裁判组在赛前30min，对参赛选手的证件进行检查及进行大赛相关事项教育。

（4）比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，一经发现立即责令其退出比赛。

（5）参赛选手不得携带通讯工具和相关资料、物品进入大赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消大赛成绩。

（6）现场实操过程中出现设备故障等问题，应提请裁判确认原因。若因非选手个人因素造成的设备故障，经请示裁判长同意后，可将该选手比赛时间酌情后延；若因选手个人因素造成设备故障或严重违章操作，裁判长有权决定终止比赛，直至取消比赛资格。

（7）参赛选手若提前结束比赛，应向裁判举手示意，比赛终止时间由裁判记录；比赛时间终止时，参赛选手不得再进行任何操作。

（8）参赛选手完成比赛项目后，提请裁判检查确认并登记相关内容，选手签字确认。

（9）比赛结束，参赛选手需清理现场，并将现场仪器设备恢复到初始状态，经裁判确认后方可离开赛场。

（四）工作人员须知

（1）工作人员必须遵守赛场规则，统一着装，服从组委会统一安排，否则取消工作人员资格。

（2）工作人员按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭工作证进入赛场。

（3）工作人员认真履行职责，不得私自离开工作岗位。做好引导、解释、接待、维持赛场秩序等服务工作。

7.申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2h之内向仲裁组提出申诉。

书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。

赛项仲裁工作组在接到申诉后的2h内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由单位的领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

# 四、竞赛场地、设施设备等安排

## （一）赛场规格要求

瓦斯检查工竞赛项目场地总体面积要求：长度30米，宽度10米，其中包括5个区域：3个竞赛区域、1个检录等候区、1个调试恢复区。

- 1.竞赛场地设立3个竞赛区域：故障判断区、一氧化碳测定区、模拟巷道实操区。其中模拟巷道规格为长24米、宽度2.8米、高度2.5米；故障判断区工位的面积为14平米，长5米、宽2.8米；一氧化碳测定区工位面积为14平米，长5米宽2.8米， 每个工位设置明显标识。

- 2.模拟巷道工位应配备（已有现成可用的模拟巷道）：风机，照明，瓦斯传感器，模拟开关，模拟钻机，光学瓦斯检定器等相关配件。

- 3.故障判断工位应配备：10台光学瓦斯检定器（备用10台），记录笔，试卷纸，计时器，桌子等。

- 4.设置检录区、等候区：要求配备检身装置，能临时候场的区域，考虑天气原因，需设置遮阳避雨装置和候场所用的桌子凳子两套。

- 5.设置设备调试人员恢复区：设置遮阳避雨装置和调试恢复所用的桌子凳子两套。

- 6.竞赛场地应有监控所有选手竞赛全过程的视频摄录设备等。

- 7.竞赛现场应配备相关的工作人员以及设备维修人员、电器维护人员、医护人员、安全人员等。

- 8.竞赛现场应提供一处与竞赛场地隔离的较为安静的评分场所进行打分。

- 9.竞赛现场应在大赛前两天将工位、 设施安装调试到位并对参赛选手开放，以便选手熟悉场地、掌握设备性能取得好的成绩。在报到当天熟悉场地时选手只能参观考场不允许对设备进行操作，提前一天晚上需封闭考场。

- 10.按照大赛文件的要求准备裁判人员使用的检测工具仪器及办公用具。

- 11.为现场竞赛选手和裁判人员提供相应的防护用品。

- （二）场地设施

## 1.场地设施设备清单

瓦斯检查工项目赛场提供设施设备清单表

| 目 | 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞赛用设备 | 1 | 光学瓦斯检定器 | CJG10(B) | 台 | 22 |
|  | 2 | 便携式瓦斯报警仪 | JCB4 | 台 | 2 |
|  | 3 | 模拟巷道 |  | 套 | 1 |
|  | 4 | 温度计 | 量程0～60℃ | 支 | 4 |
|  | 5 | 秒表 | 卡西欧 | 个 | 6 |
|  | 6 | 瓦斯检查记录牌板 | 磁吸 | 个 | 6 |
|  | 7 | 一氧化碳检测管 | I型 | 盒 | 2 |
|  | 8 | 一氧化碳检测管 | II型 | 盒 | 2 |
|  | 9 | 一氧化碳检测管 | III型 | 盒 | 2 |
|  | 10 | 采样器 | CZY50 | 个 | 3 |
|  | 11 | 瓦斯检查杖 | JDWH-20 | 个 | 4 |
|  | 12 | 隔绝式压缩氧气自救器 | ZYX45 (E) | 台 | 2 |
|  | 13 | 白板笔 |  | 支 | 5 |
|  | 14 | 记录手册 |  | 册 | 2 |
|  | 15 | 记录笔 |  | 支 | 10 |
| 项目 | 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 竞赛备件 | 1 | 隔绝式压缩氧气自救器 | ZYX45 (E) | 台 | 4 |
|  | 2 | 硅胶 | 1斤 | 瓶 | 1 |
|  | 3 | 钠石灰 | 1斤 | 瓶 | 1 |
|  | 4 | 干电池 | 1号 | 节 | 12 |
|  | 5 | 光瓦配件 |  | 套 | 1 |

- 2.竞赛选手自备清单

瓦斯检查工项目选手自备设备和工具清单表

| 序号 | 名称 | 技术规格（备注） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作服 | 阻燃防静电 (无明显单位标识) | 1套 |
| 2 | 胶靴 | 双 | 1套 |
| 3 | 灯带 | 阻燃防静电 | 1条 |

通常情况下：未明确在选手携带工具清单中的，一律不得带入赛场。选手自带设备工具少于表中所列项目，赛场不负责提供。

另外，赛场配发的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。

# 五、健康、安全和环保要求

## （一）赛场预案

为防范比赛时安全事故发生，维护正常的比赛秩序，保证大赛按时、安全、有序完成，制定以下赛场应急预案。

1、设备工具毁坏事件应急预案

竞赛现场依据“场地设备”与“选手可自备的工具”清单配备2套完整的工具 ，应对临时工位与设备出现意外，同时在专家室备用一套完整工具设备。

2、电源保障预案

（1）承办单位事先协调当地供电部门，保证竞赛当天的正常供电。

（2）竞赛过程中出现设备掉电、故障等意外时，裁判组需及时确认情况，安排技术支持人员进行处理，裁判组登记详细情况，填写补时登记表，报裁判长批准后，可安排延长补足相应选手的比赛时间。

3、计算机保障预案

计算机设备在本赛项中用于统记分数、材料打印。需预留 1 套备用电脑及设备，当出现设备掉电、故障等意外时，由赛场技术支持人员予以及时处理或更换。

4、突发受伤医疗服务应急预案

由于比赛需要使用仪器、采样器等工具，加上比赛紧张，比赛中可能出现头晕、恶心、呕吐、出血等各种意外，配备现场医疗服务队，轻者在现场进行处理，重者转移至医疗服务区进行处理，严重者送往医院救治。

5、其他重大事故预案

比赛期间发生大规模意外事故和安全问题，发现者应第一时间报告赛项执委会，赛项执委会应采取中止比赛、快速疏散人群等措施避免事态扩大，并第一时间报告赛区执委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由赛区执委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

- 赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项组委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

（1）组委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照组委会要求排除安全隐患。

（2）赛场周围要设立警戒线，要求所有参赛人员必须凭组委会印发的有效证件进入场地，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

（3）承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

（4）严格控制与参赛无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场地，不许随便携带其它物品进入赛场。

（5）配备先进的仪器，防止有人利用电磁波干扰比赛秩序。大赛现场需对赛场进行网络安全控制，以免场内外信息交互，充分体现大赛的严肃、公平和公正性。

（6）组委会须协同承办单位制定开放赛场的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

（7）大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

（二）生活条件

（1）比赛期间，原则上由组委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

（2）比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由组委会和承办单位共同负责。

（3）大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由组委会负责。组委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

（4）各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（三）组队责任

（1）各单位组织代表队时，须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

（2）各单位代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

（3）各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告组委会，同时采取措施避免事态扩大。组委会应立即启动预案予以解决。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由组委会决定。事后，承办单位应向组委会报告详细情况。

（五）处罚措施

（1）因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

（2）参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

（3）赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

## （三）绿色环保要求

1.赛场严格遵守我国环境保护法。

2.赛场所有废弃物应有效分类并处理，尽可能地回收利用。

3.赛场设置排烟除尘系统，尽可能地减少和控制烟尘。

4.竞赛相关人员，要注意保持环境整洁卫生，垃圾集中存放。

5.每场竞赛结束后，选手要做到工完场清，赛场保洁人员要保障赛场整体的环境卫生，安全、整洁、有序。

# 附件：

附件1

附表1  光学瓦斯检定器的选定、故障判断评分标准记录表

参赛场次：            工位编号：                   选手编号：

| 仪器编号 | 故障类型 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 1 号 仪器 |  |  |
| 2 号 仪器 |  |  |
| 3 号 仪器 |  |  |
| 4 号 仪器 |  |  |
| 5 号 仪器 |  |  |
| 用时： 得分： |  | 合计扣分： |
| 裁判员（签字）： |  |  |

裁判长（签字）：

附件2

附表2     光学瓦斯检定器故障类别

| 序号 | 故障名称 | 备注 | 序号 | 故障名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干涉条纹前视场不足 |  | 30 | 钠石灰失效 |  |
| 2 | 干涉条纹后视场不足 |  | 31 | 硅胶装填不足 |  |
| 3 | 干涉条纹上视场不足 |  | 32 | 硅胶失效 |  |
| 4 | 干涉条纹下视场不足 |  | 33 | 吸气球漏气 |  |
| 5 | 干涉条纹宽 |  | 34 | 二氧化碳吸收管漏气 |  |
| 6 | 干涉条纹窄 |  | 35 | 水分吸收管漏气 |  |
| 7 | 干涉条纹有气泡 |  | 36 | 药品连接管漏气 |  |
| 8 | 无干涉条纹 |  | 37 | 进气孔连接胶管漏气 |  |
| 9 | 缺目镜盖链条 |  | 38 | 出气孔连接胶管漏气 |  |
| 10 | 缺吸气球防护链条 |  | 39 | 辅助长胶管漏气 |  |
| 11 | 缺主调螺旋盖链条 |  | 40 | 气球吸不进气 |  |
| 12 | 吸气球链条未连接 |  | 41 | 水分吸收管堵塞 |  |
| 13 | 吸气球链条连接位置不正确 |  | 42 | 二氧化碳吸收管堵塞 |  |
| 14 | 主调螺旋盖链条未连接 |  | 43 | 钠石灰颗粒不均匀 |  |
| 15 | 目镜护盖链条未连接 |  | 44 | 隔片位置不正确 |  |
| 16 | 缺主调螺旋盖 |  | 45 | 测微盘不定位 |  |
| 17 | 缺目镜护盖 |  | 46 | 仪器气室内堵塞 |  |
| 18 | 缺开关保护套 |  | 47 | 仪器内漏 |  |
| 19 | 微调螺旋卡死 |  | 48 | 测微组无指标线 |  |
| 20 | 微调螺旋失灵 |  | 49 | 小数精度不正确 |  |
| 21 | 微调不能归零 |  | 50 | 气球压片不紧 |  |
| 22 | 微读数位灯泡不亮 |  | 51 | 辅助胶管短 |  |
| 23 | 目镜灯泡不亮 |  | 52 |  |  |
| 24 | 缺目镜保护玻璃 |  | 53 |  |  |
| 25 | 缺主调螺旋固定螺丝 |  | 54 |  |  |
| 26 | 缺微读数观测保护玻璃 |  | 55 |  |  |
| 27 | 目镜组固定不牢，松动转圈 |  | 56 |  |  |
| 28 | 钠石灰硅胶装反 |  | 57 |  |  |
| 29 | 钠石灰装药不足 |  | 58 |  |  |

附件3

附表3   光学瓦斯检定器的选定、故障判断评分标准

| 项目 | 操作 内容 | 操作标准 | 标准分/分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学瓦斯检定器选定及故障判断 | 故障判断 | 对抽取的一组（每组5台）光学瓦斯检定器进行检查、判断，查出并记录其中4台仪器存在的10个故障 | 20 | 多判、漏判仪器故障点（问题、故障等），每处扣分2分 |  |
|  | 选出合格仪器 | 从中选出1台完好仪器，在对应仪器编号后填写完好 | 5 | 合格仪器选择错误，扣5分 |  |
|  | 恢复现场 | 完成操作后，应将现场仪器恢复原状，并整齐摆放 | 5 | 每恢复一台仪器得1分，未恢复仪器不得分 |  |
| 合计 |  |  | 30 |  |  |

附件4

模拟矿井井下掘进巷道瓦斯检查操作演示评分标准

| 项目 | 操作 内容 | 操作标准 |  | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定瓦斯前准备工作 | 1.仪器完好性检查 | （1）目镜组件检查； |  | 1 | 未手指口述和对应操作扣0.5分；手指口述和对应操作不正确扣0.2分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  |  | （2）开关检查； |  | 1 | 未手指口述和对应操作扣0.5分；手指口述和对应操作不正确扣0.2分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  |  | （3）主调螺旋检查； |  | 1 | 未手指口述和对应操作扣0.5分；手指口述和对应操作不正确扣0.2分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  |  | （4）皮套检查； |  | 1 | 未手指口述和对应操作扣0.5分；手指口述和对应操作不正确扣0.2分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  |  | （5）微调螺旋检查。 |  | 1 | 未手指口述和对应操作扣0.5分；手指口述和对应操作不正确扣0.2分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  | 2.药品检查 | （1）水分吸收管检查； |  | 1 | 未手指口述和对应操作扣0.5分；手指口述和对应操作不正确扣0.2分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  |  | （2）二氧化碳吸收管检查。 |  | 1 | 未手指口述和对应操作扣0.5分；手指口述和对应操作不正确扣0.2分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  | 3.检查气路系统 | （1）检查胶管、吸气球； |  | 1 | 未手指口述和对应操作扣0.5分；手指口述和对应操作不正确扣0.2分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  |  | （2）检查仪器密封性； |  | 1 | 未手指口述和对应操作扣0.5分；手指口述和对应操作不正确扣0.2分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  |  | （3）检查气路是否畅通。 |  | 1 | 未手指口述和对应操作扣0.5分；手指口述和对应操作不正确扣0.2分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  | 4.检查电路系统和光路系统 | （1）光干涉条纹检查； |  | 1 | 未手指口述和对应操作扣0.5分；手指口述和对应操作不正确扣0.2分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  |  | （2）微读数检查。 |  | 1 | 未手指口述和对应操作扣0.5分；手指口述和对应操作不正确扣0.2分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  | 5.检查仪器精密度 | （1）主读数精度检查； |  | 1 | 未手指口述和对应操作扣0.5分；手指口述和对应操作不正确扣0.2分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  |  | （2）微读数精度检查。 |  | 1 | 未手指口述和对应操作扣0.5分；手指口述和对应操作不正确扣0.2分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  | 6.仪器整理 | （1）将检查完好的仪器放入工具包或背在肩上，然后根据井下工作要求，领取工具、用品。 |  | 1 | 未手指口述和对应操作扣1分；手指口述和对应操作少领取1项器具扣0.5分；扣完为止。 |  |
| 掘进巷道瓦斯检查 | 1.局部通风机处瓦斯检查 | （1）在局部通风机吸风口进风巷道附近新鲜风流中重新对零； |  | 5 | 未重新对零或选择地点不正确扣2分，调整顺序及方法不符合要求一处扣0.5分；未盖好主调螺旋盖扣1分；扣完为止。 |  |
|  |  | （2）检查局部通风机及其开关附近10m范围内风流中甲烷、二氧化碳浓度以及温度； |  | 7 | 局部通风机及其开关检查位置选择不正确不得分，操作不正确一处扣1分，口述不全面1处扣0.5分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  |  | （3）填写检查结果。 |  | 3 | 未及时记录到记录手册上不得分；未填写到瓦斯记录牌板上扣0.5分；扣完为止。 |  |
|  | 2.掘进巷道回风流瓦斯检查 | （1）检查掘进巷道回风口甲烷、二氧化碳浓度以及温度； |  | （3项选1项）10分 | 回风口位置选择错误扣不得分，检查操作不正确扣1分，操作不正确一处扣1分，口述不全面1处扣0.5分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  |  | （2）填写检查结果。 |  |  | 未及时记录到记录手册上不得分；未填写到瓦斯记录牌板上扣0.5分；扣完为止。 |  |
|  | 3.掘进巷道局部测点瓦斯检查 | （1）掘进巷道局部地点甲烷、二氧化碳及温度检查。 |  |  | 掘进巷道局部地点检查选择错误不得分，操作不正确1处扣1分，口述不全面1处扣0.5分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  |  | （2）填写检查结果。 |  |  | 未及时记录到记录手册上不得分；未填写到瓦斯记录牌板上扣0.5分；扣完为止。 |  |
|  | 4.掘进巷道机电设备瓦斯检查 | （1）掘进巷道机电设备处甲烷、二氧化碳及温度检查。 |  |  | 掘进巷道机电设备测点选择错误不得分，检查操作不正确一处扣1分，口述不全面1处扣0.5分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  |  | （2）填写检查结果。 |  |  | 未及时记录到记录手册上不得分；未填写到瓦斯记录牌板上扣0.5分；扣完为止。 |  |
|  | 5.掘进工作面瓦斯检查 | （1）掘进工作面甲烷、二氧化碳浓度及温度测定； |  | 7 | 掘进工作面测点选择错误不得分，检查操作不正确一处扣1分，操作不正确扣1分，口述不全面1处扣0.5分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；未与甲烷传感器进行对照扣1分；扣完为止。 |  |
|  |  | （2）填写检查结果。 |  | 3 | 未及时记录到记录手册上不得分；未填写到瓦斯记录牌板上扣0.5分；扣完为止。 |  |
| 一氧化碳浓度检查 | 1.检测准备 |  | - 根据待查地点的气体浓度范围，选对CO 检测管，并确认CO 检测管是否在有效期内； （2）检查采样器附件是否齐全，进出气是否畅通，三通阀开、关灵活； （3）将采样器三通阀把打到 45°关闭位置，把活塞拉到最大位置后松开，确认活塞能够自动恢复原状或者活塞的余量不大于 5ml 时，采样器气密性良好； | 5 | 未手指口述和对应操作扣0.5分；手指口述和对应操作不正确扣0.5分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
|  | 2.抽取气样 |  | （1）将采样器三通阀把打到水平吸气位置，抽送采样器活塞往复 3～5 次，吸入规定量的待测气样； （2）将采样器三通阀把打到 45°关闭位置； （3）打开CO 检测管两端封口； （4）把CO 检测管浓度标尺标（0）端插入到采样器采样插孔中； （5）将采样器三通阀把打到垂直充气位置， 推动活塞将气样匀速充入 CO 检测管内； （6）读取 CO 检定管上棕色环最大刻度对应的 CO 浓度值。 | 5 | 未手指口述和对应操作扣1分；手指口述和对应操作不正确扣1分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
| 应急处理 | 选手根据所抽取应急处理内容进行应急处理。 |  |  | 10 | 每项应急处理内容至少答出3条要求，口述每少一条扣2分；未采用普通话扣0.2分；语句口词不清楚扣0.2分；扣完为止。 |  |
| 合计 |  |  |  | 70 |  |  |
| 操作时间：_______________ 得分：_______________ |  |  |  |  |  |  |
| 裁判员（签字）： |  |  |  |  |  |  |

裁判长（签字）：

附件5

现场出现异常情况应急处理方案

1.掘进工作面及回风流中瓦斯超限应如何应急处置？

答：（1）掘进工作面及回风流中出现瓦斯超限应遵循“停电、撤人、设置栅栏、设置警标、禁止人员进入、汇报”的原则。

（2）掘进工作面风流中甲烷浓度达到1.0%时，必须停止用电钻打眼；爆破地点附近20m以内风流中甲烷浓度达到1.0%时，严禁爆破。

（3）掘进工作面及其他作业地点风流中、电动机或者其开关安设地点附近20m以内风流中甲烷浓度达到1.5%时必须停止作业，切断电源，撤出人员，进行处理。

（4）掘进工作面回风流中甲烷浓度超过1.0%或者二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止作业，撤出人员，采取措施，进行处理。

（5）在采取措施，进行处理的同时，向矿调度室报告。

2.掘进工作面局部通风机停止运转后应如何应急处置？

答：（1）当掘进工作面局部通风机因停电或其他原因突然停止运转时，要立即通知该工作面工作人员停止作业.

（2）在跟班队长或现场班组长的指挥带领下，撤出到全风压通风的主要进风巷道中。

（3）在撤出的同时，应切断掘进工作面内电源、在全风压巷道口设置栅栏、设置警标、禁止人员进入，并向矿调度室报告。

（4）在恢复通风前必须首先检查瓦斯，只有在停风区盲巷口中最高甲烷浓度不超过1.0%和最高二氧化碳浓度不超过1.5%，且局部通风机及其开关附近10m以内风流中甲烷浓度都不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机，恢复正常通风。

（5）恢复通风后，待风流稳定后，经检查气体符合规定后，方可进入作业。

3.掘进工作面高冒处出现瓦斯积聚应如何应急处置？

答：（1）导风板引风法：在高顶空间下的支架顶梁上钉挡板，把一部分风流引到高冒处，吹散积聚瓦斯。

（2）充填置换法：在棚梁上铺设一定厚度的木板或荆篱，再在上面填满土或砂子，从而将积聚的瓦斯置换排出。

（3）风筒分支排放法：巷道内若有风筒，可在冒顶处附近的风筒上加“三通”或安设一段小直径的分支风筒，向冒顶空洞内送风，以排出积聚的瓦斯。

（4）压风排除法：在有压风管通过的巷道，可在管路上接出分支，并在支管上设若干个喷嘴，利用压风将积聚的瓦斯排出。

（5）封闭抽放法：如果高冒处瓦斯涌出量很大，若采用风流吹散法排出的瓦斯使巷道风流中瓦斯超限，即可采用此法。将冒落空间与巷道顶底板之间，用木板并涂抹黄泥等材料封闭隔离，然后插入抽放管并接至矿井瓦斯抽放管路系统进行抽放。

4.打钻时出现煤与瓦斯突出预兆如何应急处置。

答：（1）在打钻时出现喷孔、顶钻、夹钻等煤与瓦斯突出预兆时，应立即停止打钻、停止作业，严禁将钻杆拔出或拆下钻杆，仍然保持钻杆在打钻时的状态。

（2）现场人员要立即按避灾路线撤出。撤出时每个人都必须佩戴好隔离式自救器，同时要将发生突出预兆的地点、预兆情况及人员撤离情况向矿调度室汇报。

（3）在撤出的同时，应立即切断作业地点及回风流中的一切“非本质安全型”电气设备的电源。

（4）撤离现场要关闭途径的反向风门，并在影响区域或瓦斯流经区域全风压混合处设置栅栏和警标、禁止人员进入。

（5）当确定不能撤出危险区域时，要进入就近的避难硐室，关好隔离门，打开供气阀，做好自救等工作。

5、采空区出现自燃火灾，应如何处置。

答：（1）采空区发生自燃火灾时，应当视火灾程度、灾区通风和瓦斯情况，立即采取有效措施进行直接灭火。

（2）当直接灭火无效或者采空区有爆炸危险时，必须撤出人员，封闭工作面。

（3）采煤工作面采空区发生自燃火灾封闭后（或发生自燃火灾的其他密闭区），应当采取措施减少漏风，并向密闭区域内连续注入惰性气体，保持密闭区域氧气浓度不大于5.0%。

（4）为加速封闭火区熄火，在火源位置分析或探测的基础上，可在地面或者井下施工钻孔，或者利用预埋管路向火源位置注入灭火材料。

（5）灭火过程中应当连续观测火区内气体、温度等参数，考察灭火效果，完善灭火措施，直至火区达到熄灭标准。

6、井下突水主要预兆有哪些？水灾现场应如何进行应急处置措施？

答：井下突水预兆主要有煤（岩）壁挂红、挂汗，空气变冷、出现雾气、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙，出现渗水、水叫、水色发浑、有臭味等。

水灾现场应急措施主要有：

（1）现场人员应立即避开出水口和泄水流，按照透水事故避灾路线，迅速撤离灾区，通知井下其他可能受水害威胁区域的作业人员，并向调度室报告，如果是老空水涌出，巷道有毒有害气体浓度增高，撤离时应佩戴好自救器。

（2）在突水迅猛、水流急速，来不及转移躲避时，要立即抓牢棚梁、棚腿或其他固定物体，防止被涌水打倒或冲走。

（3）在无法撤至地面时应紧急避险，迅速撤往突水地点以上水平，进入避难硐室、拐弯巷道、高处的独头上山或其他地势较高的安全地点，等待救援人员营救，严禁盲目潜水等冒险行为。

（4）在避灾期间，遇险人员要保持镇定、情绪稳定、意志坚强，要做好长时间避灾的准备。班组长和经验丰富的工人组织自救互救，安排人员轮流观察水情，监测气体浓度变化，尽量减少体力和空气消耗。要想办法与外界取得联系，可用敲击等方法有规律地发出呼救信号。

7、井下出现明火火灾的现场应急处置措施有哪些？

（1）井下发生火灾后，在救援队及医护人员未到达之前，现场作业人员应迅速组织自救和互救，处于回风侧的人员要迅速佩戴自救器，按照火灾事故避灾路线，撤至新鲜风流中直至地面，在撤离时要设法切断灾区电源。

（2）任何人发现井下火灾时，应当视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。矿调度室在接到井下火灾报告后，应当立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。

（3）矿值班调度和在现场的区、队、班组长应当依照灾害预防和处理计划的规定，将所有可能受火灾威胁区域中的人员撤离，并组织人员灭火。电气设备着火时，应当首先切断其电源；在切断电源前，必须使用不导电的灭火器材进行灭火。

（4）若火势较猛无法控制，且有扩大趋势时。调度室要立即通知所有受火灾威胁的危险区域人员按照避灾路线撤至地面。

（5）无法撤退时，应迅速进入躲避硐中（或进入临时构筑的避难硐室）等候营救。

8、井下发生瓦斯煤尘爆炸的现场应急避灾措施有哪些？

（1）当灾害发生时，一定要镇静清醒，不要惊慌失措、乱喊乱跑。当听到或感觉到爆炸声和空气冲击波时，应立即背朝声响和气浪传来方向、俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气，暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，用衣服盖住身体，减少身体暴露面积。如身旁有水，最好卧于水中，并用湿毛巾捂住口鼻或佩戴自救器，以防有害气体中毒。附近有躲避硐时，可立即进入躲避硐内以降低爆炸冲击波对人身的直接冲击。

（2）高温气浪和冲击波过后应立即辨别方向，保持冷静，以最短的距离进入新鲜风流中，按照避灾路线撤离。

（3）尽快判明发生爆炸的地点、影响范围、爆炸性质、危害程度等情况，并立即汇报矿调度室。设法向可能受灾变影响区域的人员发出警报通知。在爆炸地点附近人员应在老工人、班组长或瓦斯检查工的带领下，有组织地撤退。事故地点进风侧的人员，应迎着风流撤退；在事故地点回风侧的人员，应立即戴好自救器，设法通过其它通道，尽快进入进风侧或新鲜风流中，通过火烟区时不要飞跑和急促呼吸，应稳步走出危险区。

（4）若因巷道冒顶无法通行或在自救器有效时间（30min）内不能到达安全地带时，可利用避难硐室或在独头巷道、两风门之间等处用风筒、木板等构筑临时避难所，进行避灾。

（5）若避灾地点有压风管，应将阀门打开以提供氧气。避灾时应将衣服，矿灯等物挂于明显位置，以便于救援人员发现。注意节约矿灯用电和食品，并经常性、有规律地用敲击等方法发出呼救信号。