- 第五届晋城职业技能大赛暨

- 第七届职工职业技能大赛

综采维修电工项目

技

术

文

件

晋城职业技能大赛组委会

2025年7月

目 录

一、竞赛项目	1

二、实操考试	1

（一）考试内容	1

（二）比赛要求	1

（三）比赛现场纪律	1

（四）裁判员要求及注意事项	1

三、实操操作配分标准	2

四、竞赛设备、工具及材料说明	2

五、手指口述	3

六、失爆考核（只考核操作部分）	3

# 一、竞赛项目

第五届晋城市职业技能大赛综采维修电工竞赛，依据《国家职业技能竞赛标准》高级工要求实施，进行实操考试。竞赛实际操作均以综采维修电工高级工应知应会为依据。

# 二、实操考试

## （一）考试内容

选手实际操作竞赛内容为控制线连接、参数设置及故障处 理。满分100分。

1.文明上岗：参赛选手模拟井下环境，正确穿戴工作服、 安全帽、毛巾、胶靴，配带矿灯（灯头在安全帽上，灯头亮）、自救器、瓦检仪，持证上岗。

2.规范操作：模拟井下对周边环境进行安全确认，参赛选 手按照规定的操作流程，开盖操作前检测瓦斯、停上级电源、闭锁、挂停电牌，开盖后验电、放电、挂接地线，以上操作需进行手指口述。

3.控制线连接：参赛选手按照图纸要求（见附件1端子对接图）将 MKVVR--20*0.75型多芯控制电缆一端接入井下管控模拟平台相对应端子，（另一端赛前已接入QJZ3-1800/1140（660）-6型矿用隔爆兼本安多回路真空电磁起动器的负荷腔 接线端子），井下管控模拟平台在给定程序下，实现对QJZ3-1800/1140(660)-6 型矿用隔爆兼本安多回路真空电磁起动器（以下简称组合开关）每个回路的正常启、停控制。

4.故障排查：在组合开关、井下管控模拟平台给定程序情况下，组合开关和井下管控模拟平台内共设置3个故障，选手查找并排除所设置故障，恢复开关正常功能。

5.参数设置：根据给定的参数，对开关进行相应设置。

6.其他评分项：该竞赛内容仅考核选手所有操作部位的完好和防爆性能。

7.竞赛时间内，在《选手排查故障记录表》（见附件2）上填写出相应故障。

8.竞赛时间45分钟。

## （二）比赛要求

1.参赛选手检录时需持本人身份证、参赛证、岗位工种操 作证。

2.选手禁止携带电子设备（手机、手表、其他通讯工具等）、 比赛用材料等。

3.比赛过程中杜绝轻伤及以上事故,不得损坏设备,不得 违章作业。

## （三）比赛现场纪律

1.选手必须按时到达指定现场，迟到 10 分钟以上者取消其比赛资格。

2.赛前选手一律不准喝酒，否则取消比赛资格。

3.选手按井下要求着装和佩带安全防护用品，遵守安全规程。

4.比赛次序、工位、设备等按抽签决定，抽签后参赛选手不能要求变更。

5.现场实际操作比赛时，选手佩带选手编号牌，除自备工 具外，其它与比赛无关的物品一律不准携带。

6.操作前选手要了解考核的要求，检查和准备使用的仪  表、工具等，如有问题应及时向裁判声明，申请解释或解决。

7.准备工作完成后，向本工位裁判声明，最后由裁判长下 令开始并开始计时。

8.比赛开始后，各参赛选手限定在自己的工作区域内完 成比赛任务，非参赛人员和非工作人员不得进入比赛现场。

9.选手认为本人完成全部比赛内容时，提请裁判确认，比 赛结束时间一律以选手报告时的时间为准。

10.裁判宣布比赛结束后，选手不准再做任何修改，并在 工作人员的引导下前往指定地点等候。

11.当比赛现场发现有危及人身和设备的不安全因素时， 裁判员有权决定终止比赛。

12.选手必须服从裁判，对裁决结果有异议时，两小时内 由领队以书面形式向仲裁工作组提出申诉。

13.裁判员要严格按评分标准评判，未经裁判长同意，不 准随意变更评分标准。

14.选手携带电子设备（手机、手表、其他通讯工具等） 进入赛场按作弊进行处理，取消比赛成绩。

## （四）裁判员要求及注意事项

1.由裁判长宣布比赛规则。

2.由裁判员和安全责任人对赛场和选手进行检查：赛场条 件是否符合安全要求，选手着装及安全防护是否符合安全规定要求。

3.由裁判长负责组织抽签，记录员记录抽签结果。

4.裁判长按抽签结果组织选手进入比赛场地。

5.裁判长口令“准备 ”，哨声响正式开始，并开始计时。

6.操作工序结束后，选手举手报告“操作完毕 ”。裁判员 记录时间。

7.裁判员评定比赛成绩。

# 三、实操操作配分标准

1.实际操作部分以技能考核为主，安全文明操作在操作过 程中进行考核，不单独命题。

2.实际操作配分（见下表）

实际操作配分表

| 序 号 | 评分项目 | 考核内容及范围 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文明上岗 | 按规定穿戴工作服、安全帽、毛巾、胶靴， 配带矿灯（灯头在安全帽上，灯头亮）、 自救 器、瓦检仪。 | 2 |
| 2 | 规范操作 | 1、模拟井下环境，对周边环境进行安全确 认，并手指口述。 2、开盖操作前检测瓦斯、停上级开关电 源、闭锁、挂停电牌；开盖后验电、放电、挂 接地线。以上操作需手指口述。 3、正确使用万用表排查故障；不得出现工 伤、破皮流血。 4、不得用其它工具代替放电线。 5、不得敲打设备。设备上除便携式瓦检仪 外不得放置其它工具、材料。 6、操作完毕，清理操作区域内杂物和工具。 | 8 |
| 3 | 控制线连接 | 1、按照给定图纸及要求正确接线。 2、接线要求： 电缆不超剥、外皮无划伤、 深入器壁长度适中。芯线冷压端子处导线裸露 长度不大于 1mm；压线处无毛刺现象；长度适 宜，布线均匀，无缠绕、盘圈、交叉；线号管 标识正确；冷压端子压接牢固；芯线在端子排 上压接牢固；绝缘外皮无划伤；密封圈装配完 好， 内分层不破损。 3、失爆扣分从总成绩中考核，一处失爆考 核 10 分，两处失爆考核 40 分。（失爆考核项 见附件 4） | 40 |
| 4 | 故障排查 | 共设 3 个竞赛故障，排查完故障，于竞赛时间 内在故障记录表中填写相应故障现象、故障点 及处理方法，造一处新故障考核 15 分。 | 45 |
| 5 | 参数设置 | 按照给定参数表进行开关参数设置。 | 5 |
| 6 | 合 计 |  | 100 |

3.各分项评分细则（见附件3）

# 四、竞赛设备、工具及材料说明

1.竞赛用设备及材料说明

（1）QJZ3-1800/1140(660)-6 型矿用隔爆兼本安多回路 真空电磁起动器及配套控制台（山西伟奇电器技术有限公司）。

（2）MKVVR-20*0.75 型多芯控制电缆。

（3）线号、冷压端子、密封圈（备用 2 个） 、金属圈、 挡板、刷子等。

2.组委会提供用具说明

（1）碳素笔、纸张。

（2）操作用停送电牌、放电线、验电笔等。

（3）QJZ3-1800/1140(660)-6 矿用隔爆兼本安多回路真 空电磁起动器原理图、接线图、说明书、通讯规约各一份。

3.选手自备工具材料

万用表（型号自定）、剥线钳、手钳、各种“一 ”字电工螺丝刀、“十 ”字电工螺丝刀等常用井下电工工具，不得使用 电子、 电动类工具。

# 五、手指口述

选手需在以下环节进行手指口述：

1、模拟井下环境，对周边环境（顶板、底板、两帮）进 行安全确认。

2、开盖操作前检查瓦斯、停上级开关电源、挂停电牌； 开盖后验电、放电、挂接地线。

3、使用万用表时校表。

# 六、失爆考核（只考核操作部分）

出现失爆按专门项扣分，从实操总成绩中扣除，一处失爆 扣 10 分，两处失爆扣 40 分（失爆专门项详见附件4）。

附件1    端子对接图

附件2

选手排查故障记录表

场次：              工位编号：                    选手编号：

- 现象：

- 故障位置：

- 处理方法：

- 现象：

- 故障位置：

- 处理方法：

- 现象：

- 故障位置：

- 处理方法：

裁判员签字：

2025年        月          日

附件3

综采维修电工接线、处理故障竞赛评分细则

场次：                       工位编号：                       选手编号：

| 序 号 | 评分项目 | 考核内容、标准 | 配分 | 评分标准细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文明上岗 | 按规定穿戴工作服、安 全帽、毛巾、胶靴，配带矿 灯（灯头在安全帽上，灯头 亮）、 自救器、瓦检仪。 | 2 | 一处不符合要求扣 1 分，扣完为止。 |  |
| 2 | 规范操作 | 1、模拟井下环境，对 周边环境进行安全确认，并 手指口述。 2、开盖操作前检测瓦 斯、停上级开关电源、闭锁、 挂停电牌；开盖后验电、放 电、挂接地线 ;以上操作需 手指口述。 3、正确使用万用表排 查故障；使用前先校表并手 指扣述。 4、不得用其它工具代 替放电线。 5、不得敲打设备。设 备上除便携式瓦检仪外不 得放置其它工具材料。 6、操作完毕，清理操 作区域内杂物和工具。 7、不得出现工伤、破 皮流血。 8 、操作过程中，使用 刀具必须戴手套，且工具与 刀具不能混放。 | 8 | 1 、模拟井下对周边环境进行安全确 认，并手指口述。未按要求执行扣 1 分。 2 、开盖操作前按规定检查瓦斯、停上 级电源、挂停电牌；开盖后验电、放电、挂 接地线（必须使用现场提供的验电笔和接地 线，接地线连接在开关外部接地螺栓上，验 电位置为开关电源侧三相电源接线排）；送 电前必须摘牌， 以上操作需按规定要求执 行，且需手指口述。每次未按规定要求执行 扣 1 分。（查验瓦斯和手指口述内容仅考核 第一次操作）。 3 、停电顺序为先停本级再停上级，送 电顺序先送上级再送本级。未正确执行每次 扣 1 分。 4 、操作过程中设备表面（瓦检仪除外） 放置工具、材料每次扣 1 分。 5 、使用万用表前必须校表，未按要求 进行扣 1 分（仅考核第一次）。 6 、操作过程中，工具不能放在开关腔 内，每出现一次扣 1 分（万用表除外）。 7 、操作过程中向他人借工具，每次扣 2 分。 8 、使用刀具不戴手套扣 1 分。 9 、操作完毕，操作区域内有杂物扣 1 分，遗留工具一处扣 1 分（遗留工具最多扣 2 分）。 10 、操作过程中出现工伤、破皮流血， 扣 5 分。 11 、使用现场准备的工具、材料，必须 归位，否则扣 1 分。 12 、有严重干扰赛场行为的，取消比赛 资格。 * 本项共 8 分，逐分累计，扣完为止。 |  |

| 3 | 控制线连 接 | 1、按照给定图纸及要 求正确接线。 2、接线要求： 电缆不超剥、外皮无划 伤、伸入器壁长度适中。芯 线冷压端子处导线裸露长 度不大于 1mm；压线处无毛 刺；长度适宜，不交叉、不 盘圈；线号管标识正确；冷 压端子压接牢固；芯线在端 子排上压接牢固；电缆芯线 绝缘外皮无划伤；密封圈装 配完好，内分层不破损。其 余部分按完好标准执行。 3、失爆扣分从总成绩 中考核，一处失爆考核 10 分，两处失爆考核 40 分。 | 40 | 1、一处接线错误，扣 1 分；少或错安一 个号码管，扣 0.5 分。 2、接线腔内距接线端子 100mm 以内布线 有交叉，每处扣 0.5 分,最多扣 5 分。 3、芯线绝缘外皮划伤、划痕，每处扣 0.5 分。 4、芯线压线前端、后端导线裸露长度超 1mm，端子压线处有毛刺，每处扣 0.5 分。 5、压线端子处未压紧、接线端子排未压 紧线缆，每处扣 1 分。 6、电缆剥削超 0.3m，扣 2 分。 7、电缆绝缘外皮划伤，一处扣 1 分。 8、电缆伸入设备器壁内侧超过 15mm 扣 3 分（电缆护套伸入器壁距最突出点大于 15mm）。 9、接线腔内有杂物扣 1 分。 10、备用线未绝缘扣 2 分。 11、失爆按专门项扣分，从实操总成绩中 扣除，一处失爆考核 10 分，两处失爆考核 40 分（详见附件 4）。 * 本项共 40 分，逐分累计，扣完为止。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 故障排查 | 共设 3 个竞赛故障，排查完 故障，于竞赛时间内在故障 记录表中填写相应故障现 象、故障点及处理方法，造 一处新故障考核 10 分。 | 45 | 少排查一个故障扣 15 分；故障已经排除，但 是少写、错写故障现象或故障位置扣 2 分。故 障排查处理完成以开关不能屏蔽相关功能、参 数，不得改变开关原设计线路为原则，且在通 讯远控、先导远控模式下均能能正常启、停。 选手在故障处理中造成开关出现新故障，每处 扣 15 分； 故障全部处理完毕、但设备不能正常启动扣 15 分。本项共 45 分，扣完为止。 * 造成开关内部损坏影响设备主要功能或者 使开关内部出现短路在上电后造成设备损坏 的，直接取消比赛成绩。 |  |
| 5 | 参数设置 | 按照给定的 5 个参数，进行 开关参数设置。 | 5 | 参数设置错误，一处扣 3 分，扣完为止。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

比赛实际用时：

裁判员签字：

2025年   月   日

附件4

失爆考核专门项

1.操作喇叭嘴未压紧，用三指（拇指、食指、 中指） 向紧固方向， 旋转超过半圈。

2.操作设备腔体内遗留工具。

3.操作部位紧固件不符合防爆要求。

4.电缆护套伸入器壁距最突出点小于 5mm。

5.电缆进线无密封圈，进线电缆与密封圈之间垫有杂物或者装配时 密封圈卷入。

6.竞赛结束时未关闭或盖紧操作腔盖门（一个腔门算一处失爆）。

7.没有拆除三相短路接地线，忙于送上级电源的。

8.甩掉或屏蔽各类保护的。

9.带电开门调试设备的或开盖操作没有停上级电源的。

10.喇叭咀密封圈挤出大于 2mm。

11.设备送电后，带电拨控制电缆。

12.电缆护套损坏，露出芯线或屏蔽层的；电缆伤痕深度达最薄处 1/2 以上，长度达 20mm 以上或沿电缆周长 1/3 以上者。